Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Государственное учреждение образования

"Гомельский инженерный институт"

Кафедра тактики проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Тема: "Организация и тактика тушения пожаров во Дворце искусств"

2008

Введение

Оперативный план - это документ, предусматривающий основные вопросы организации тушения пожаров на наиболее важных и пожароопасных, взрывоопасных и сложных в оперативно-тактическом отношении объектах.

Разработка планов проводится в целях:

совершенствования тактического мастерства начальствующего состава органов и подразделений МЧС;

предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров и спасению людей на особо важных объектах, взрывопожароопасных объектах с проработкой возможных различных вариантов развития и тушения пожаров;

изучение архитектурно-строительных особенностей объекта и соответствия их проектно-сметной документации;

создание базы данных по объектам для последующего использования в системе АСУ.

Планы разрабатываются лицами среднего и старшего начальствующего состава ОПЧС и корректируется при проведении детальных пожарно-технических обследований объектов, ПТУ, ПТЗ.

Отработка планов производится на специальных практических занятиях по тактико-специальной подготовке из расчета, чтобы каждый план отрабатывался с каждой дежурной сменой не реже одного раза в три года (для г. Минска - один раз в 5 лет).

Гибель людей в основном происходит на ранних стадиях развития пожара, преимущественно от удушья. Чаще всего на пожаре погибают дети, пожилые люди, инвалиды. Наибольший травматизм наблюдается у мужчин среднего возраста.

В целях проведения профилактической работы по предупреждению пожаров, постоянного надзора за исправным состоянием первичных средств пожаротушения, принятия неотложных мер в случае возникновения пожара на предприятии создана ДПД.

Регулярно, два раза в год, проводится тренировочное занятие по эвакуации рабочих и служащих из здания. Целью данного курсового проекта является выработка навыков в составлении оперативного плана пожаротушения.

1. Характеристика территории и особенности планировки объекта

Здание Дворца искусств расположено в Советском районе города Минска по улице Козлова, 3. Рядом с объектом расположены кирпичные административные здания. С тыльной стороны выставочного комплекса расположены гаражные блоки и костел.

Данное здание предназначено для проведения выставок, экспозиций и хранения картин, скульптур и других произведений искусства Здание построено в 1973 году. Строительный объем здания составляет 28010м3, Полезная площадь – 4440м2.

В здании размещены выставочные залы, хранилище, кабинеты, конференц-зал на 350 мест, кинопроекционная и подсобные помещения.

Покрытия проездов и тротуаров выполнены из двухслойного асфальтобетона с асфальтовой отмосткой. На территории имеются незначительные посадки деревьев и кустарников.

Питание сети наружного освещения территории предусматривается от шкафов уличного освещения, управлении освещением – централизованное, включением в каскад с уличным освещением города.

На объекте предусмотрено основное рабочее, а также аварийное освещение во всех помещениях, включая складские.

2. Оперативно-тактическая характеристика объекта

1. Архитектурно-строительная часть:

Здание Дворца искусств состоит из трех этажей. Цокольный этаж используется под хранилища, административные кабинеты, гардероб и ресторан. Здание II СО, каркасное, фонарного типа. Фундаменты сборные железобетонные, по внешнему осмотру в удовлетворительном состоянии, местами разрушения отделочного слоя цоколя. Стены выполнены из сборных железобетонных панелей, блоков и кирпича, имеются отдельные трещины и выбоины. Колонны железобетонные.

Перегородки кирпичные, оштукатуренные. Перекрытия сборные железобетонные, подвесные потолки деревянные и алюминиевые, требуется замена деревянных потолков. Лестницы сборные железобетонные, имеются редкие трещины, повреждения поручня и ограждения. Кровля плоская, рулонная, местами имеются вздутия и просадки. По центру кровли расположен световой фонарь. Полы в цокольном и на первом этаже – мозаичные, в выставочном зале – паркетные, в санузлах – керамическая плитка, местами имеются мелкие трещины в мозаичных полах, отсутствие отдельных плиток в керамических полах. Окна, двери – деревянные, окрашенные, фанерованы. Оконные переплеты в цокольном этаже рассохлись, дверные полотна осели, имеют неплотный притвор. Размеры здания 78х42м. Высота 12 м.

2. Водоснабжение:

Внутреннее: обеспечивается от 6 пожарных кранов с полугайками типа "Богданова", диаметром 51 мм. Рукава диаметром 51 мм, длиной 20 м, стволы "Б". Насосы-повысители не предусмотрены.

Наружное противопожарное водоснабжение обеспечивается от пожарных гидрантов, установленных на городской сети с координатами:

ПГ-1. ул. Козлова, 2 (2-7-0) К-200 Р - 4 атм.

ПГ-2. ул. Козлова, 2 (1-7-0) К-200 Р - 4 атм.

ПГ-3. ул. Козлова, 3 дерево (2-8-0) К-150 Р - 4 атм.

Расход воды (л/сек.) из водосети К-150 и К-200 составляет:

| Вид и диаметр водосети | Расход воды, из сети в зависимости от давления в ней |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10м | 20м | 30м | 40м | 50м | 60м | 70м | 80м | 90м |
| К- 150 мм. | 55 | 70 | 80 | 95 | 105 | 110 | 130 | 140 | 155 |
| К- 200 мм | 65 | 90 | 110 | 130 | 145 | 163 | 182 | 205 | 245 |

3.Установки пожаротушения:

Автоматические установки пожаротушения не предусмотрены. В системе пожарной сигнализации используются тепловые пожарные извещатели типа ИП-105-3 и дымовые типа ИП-212-15м.

4. Коммуникации:

Электроснабжение напряжением 220 В, отключение энергии происходит в электрощитовой, которая расположена на 1-ом этаже, в торце здания. Система теплоснабжения двухтрубная с подачей теплоносителя на отопление, вентиляцию, и горячее водоснабжение.

5. Спасание и эвакуация:

По лестничным клеткам, запасным выходам. С 3-го этажа из выставочного зала имеется выход на крышу конференц-зала и дальше по винтовой лестнице во внутренний дворик галереи. Возможна эвакуация через оконные проёмы по выдвижным пожарным лестницам.

Цокольный этаж:

На данном этаже находятся следующие помещения: ресторан, вестибюль, гардеробный холл, фойе, электрощитовая, холодильная камера, кладовые, санузел, тамбур, душевая, хранилище, коридор, загрузочная, венткамера, тамбур и административно-бытовые кабинеты.

Первый этаж:

На данном этаже находятся следующие помещения: конференц-зал, холл, два выставочных зала, приемная, кабинет директора, комната отдыха персонала, хранилище.

Второй этаж:

На данном этаже находятся выставочные залы и админисративно-бытовые помещения.

Ресторан

1. Архитектурно- строительная часть:

Вместимость помещений ресторана составляет 30 человек посетителей и 12 человек обслуживающего персонала. Ресторан расположен в цокольном этаже и имеет непосредственный выход наружу. В наличии ресторана помещение для обслуживания посетителей, а также кухонные цеха, гардероб и кладовые общей площадью 142м.2 Пол гранитный, покрытый линолеумом, мессами ковровые покрытия.

2. Технологическая часть:

Горючая загрузка (мебель, аппаратура, ковровые покрытия, тепло-звукоизоляционные и отделочные материалы) 1,5кг/м.кв. В некоторых вспомогательных помещениях находятся холодильники, в которых в качестве хладагента используется негорючая жидкость фреон, не представляющая пожарную опасность.

3. Внутренне противопожарное водоснабжение:

Внутреннее противопожарное водоснабжение обеспечивается от 1 пожарного крана, с соединительными головками типа "Богданов" диаметром 50 мм. Рукава диаметром 51 мм. длинной 20 м., пожарным стволом РС – 50, водоотдача 7,5 л/c.

4. Коммуникации:

Электроснабжение напряжением 220В осуществляется от наружной сети. Отключается в электрощитовой, расположенной у выхода из зального помещения или от центральной электрощитовой, расположенной на первом этаже. В помещениях предусмотрена отдельная система приточной и вытяжной вентиляции. Воздуховоды выполнены из оцинкованной жести и прикреплены к несущим конструкциям при помощи металлических хомутов.

5.Спасение и эвакуация:

Количество работающего персонала 12, в том числе количество посетителей до 30 человек. Предусмотрено 2 эвакуационных выхода. В случае пожара спасение и эвакуация производятся звеньями ГЗДС, одновременно с подачей стволов на тушение.

Выстовочные залы:

1. Архитектурно- строительная часть:

Выставочные залы расположены на первом и втором этажах. На первом этаже располагаются два выставочных зала, разделенных перегородкой.

Предусмотрено три эвакуационных выхода из выставочных залов на первом этаже и два эвакуационных выхода из выставочного зала третьего этажа. Суммарная площадь выставочных залов первого этажа составляет 768м2. Суммарная площадь выставочных залов второго этажа составляет 1836м2 .Пол бетонный. К выставочным залом примыкают вспомогательные помещения: склады, кладовые, административные помещения.

2. Технологическая часть:

Горючая загрузка 6 кг/м2. Она представлена декоративными отделочными материалами, экспонатами, картинами. В складских помещения большая пожарная нагрузка, большое количество деревянных ящиков, а также пластмассовых ящиков способных при горении выделять ядовитые газы.

3. Внутренне противопожарное водоснабжение:

Внутреннее противопожарное водоснабжение обеспечивается от: первый этаж – 2 пожарных крана, второй этаж– 2 пожарных крана с соединительными головками типа "Богданов" диаметром 50 мм. Рукава диаметром 51 мм. Длинной 20м., пожарный стволом РС – 50, водоотдача 7,5 л/c.

4. Коммуникации:

Электроснабжение напряжением 220В осуществляется от наружной сети. Отключается в центральной электрощитовой, расположенной в цокольном этаже в вспомогательном помещении, рядом со складами, или от трансформаторной подстанции расположенной рядом с объектом. В помещениях предусмотрена отдельная система приточной и вытяжной вентиляции.

Воздуховоды выполнены из оцинкованной жести и прикреплены к несущим конструкциям при помощи металлических хомутов.

5.Спасение и эвакуация:

Предусмотрено 4 эвакуационных выхода. В случае пожара спасение и эвакуация производятся звеньями ГЗДС, одновременно с подачей стволов на тушение.

Блок административных помещений:

1. Архитектурно- строительная часть:

Административные помещения расположены на всех этажах здания, планировка коридорная, блочная.

В конце коридора предусмотрен выход на кровлю. С этажа предусмотрен два эвакуациооных выхода. Общая площадь помещений составляет 1544м2. Пол помещений бетонный.

2. Технологическая часть:

Горючая загрузка составляет 24 кг/м2. В помещении находится большое количество различных электроприемников, а также компьютерной техники.

К административным помещениям примыкает гардероб, где в холодное время большая пожарная загрузка.

3. Внутренне противопожарное водоснабжение:

Внутреннее противопожарное водоснабжение обеспечивается от 2-х пожарных кранов, с соединительными головками типа "Богданов" диаметром 50 мм. Рукава диаметром 51 мм. Длинной 20 м., пожарный стволом РС – 50, водоотдача 7,5 л/c.

4. Коммуникации:

Электроснабжение напряжением 220В осуществляется от наружной сети.

Отключается в центральной электрощитовой, расположенной на первом этаже в вспомогательном помещении, рядом со складами, или от трансформаторной подстанции расположенной рядом с объектом.

В помещениях предусмотрена отдельная система приточной и вытяжной вентиляции. Воздуховоды выполнены из оцинкованной жести и прикреплены к несущим конструкциям при помощи металлических хомутов.

5.Спасение и эвакуация:

Предусмотрено 2 эвакуационных выхода.

В случае пожара спасение и эвакуация производятся звеньями ГЗДС по маршевым лестницам, а также через окна с помощью выдвижных 3-коленных лестниц, одновременно с подачей стволов на тушение.

3. Выписка из расписания выезда пожарных аварийно-спасательных подразделений на пожары

#### На пожар привлекаются силы и средства по вызову № 2

| Наименование подразделений | ### Привлекаемые силы и средства | Ориентировочное время прибытия |
| --- | --- | --- |
| ПАСЧ-4 | ### 2 отд. - АЦ, АЛ | 2,5км/3 мин |
| ПАСЧ-12 | ### 2 отд. – АЦ,(АСА) | 2,8км /5 мин |
| ПАСЧ-1 | ### 1 отд. – АЦ,(АБР) | 3,2км /7 мин |
| ПАСЧ-8 | ### 2 отд. - АЦ | 3,6км /8 мин |
| ПАСЧ-24 | ### 1 отд. – АЦ,(АБР) | 3,7км /10 мин |

4. Выбор и обоснование места возникновения возможного пожара

В тактическом отношении наиболее сложным местом возникновения пожара является помещение ресторана, т.к. при его развитии возможна угроза жизни и здоровья людей, а также угроза быстрого распространения на все здание.

Помещение ресторана характеризуется:

- присутствием большого количества посетителей;

- быстрым распространением пламени при возникновении пожара по горючей загрузке, горючим отделочным и теплоизоляционным материалам, системам инженерных коммуникаций (вентиляция, электросети);

- удельной горючей загрузкой (мебель, вещи);

- обрушение строительных конструкций;

- разлет искр и головней на соседние здания и сооружения при открытом пожаре.

5. Выбор и обоснование огнетушащего вещества

Для тушения пожара в помещении ресторана выбрано огнетушащее вещество вода (H2O), так как удельная теплоемкость, равная 4,19 Дж/(кг град), придает воде хорошие охлаждающие свойства. В условиях тушения пожара, превращаясь в пар (из 1 литра воды образуется 1700 литров пара), вода разбавляет реагирующие вещества.

Высокая теплота парообразования воды (2236 кДж/кг) позволяет отнимать большое количество тепла в процессе тушения пожара. Низкая теплопроводность способствует созданию на поверхности горящего материала надежной тепловой изоляции.

Значительная термическая стойкость воды (вода разлагается на кислород и водород при температуре 1700°С) способствует тушению большинства твердых материалов. Она доступна для целей пожаротушения, экономически целесообразна, инертна к большинству веществ и материалов, имеет незначительную вязкость и несжимаема.

При тушении пожаров воду используют в виде компактных, распыленных и тонкораспыленных струй. Однако вода характеризуется и отрицательными свойствами.

Вода электропроводна, имеет низкий коэффициент использования в виде компактных струй, сравнительно высокую температуру замерзания затрудняется тушение в зимнее время) и высокое поверхностное натяжение 72800Дж/м2 (является показателем низкой смачивающей способности воды).

6. Расчет динамики развития пожара и расчет сил и средств для его тушения

Определяем время свободного развития пожара (от момента его возникновения до введения первых сил и средств на его тушение):

Находим время свободного развития пожара:

где:  время от возникновения пожара до сообщения о нем на ЦОУ;

время сбора и выезда пожарного подразделения из депо (принимается 1 мин);

время следования подразделения от места дислокации до объекта (определили из таблицы);

время боевого развертывания пожарного подразделения (учитывая подготовку звена ГДЗС и прокладку рукавной линии ствола первой помощи, принимаем 2 мин).

Находим путь, пройденный огнем за 9 мин:

где Vл — линейная скорость распространения пламени, м/мин принимаем равной 1,2 м/мин, ("Справочник РТП", стр. 23)

Вычисляем площадь пожара к моменту прибытия подразделений МЧС:

Определяем расход воды на тушение и защиту:

Определяем требуемый расход на тушение:

где Iтр - требуемая интенсивность подачи воды при тушении пожара принимаем равной 0,1 л/с*м2 ("Справочник РТП")

Sтуш – площадь тушения пожара, так как глубина тушения ручными стволами -5м

Определяем требуемый расход подачи воды на защиту:

Определяем требуемое количество стволов на тушение и защиту:

Требуемый расход воды на тушения пожара составляет 11,4 л/с. Необходимо подавать стволы на защиту смежных помещений и вышележащего этажа.

Таким образом, количество стволов, подаваемых на защиту, принимаем равным двум.

Определяем фактический расход воды на тушение и защиту:

, т.е 17,5>11,4

Фактический расход воды больше требуемого. Соблюдается условие локализации.

Определяем требуемое количество личного состава:

Определяем требуемое количество отделений на АЦ

7. Схема расстановки сил и средств для тушения пожара

8. Совмещенный график изменения площади пожара, требуемого и фактического расходов огнетушащего вещества

9. Организация тушения пожара

Пожар в помещении ресторана

БУ-1: Спасение людей, материальных ценностей и тушение пожара в помещении ресторана. НБУ – начальник дежурной смены ПАСЧ-4.

Задача: АЦ ПАСЧ-12 на ПГ-3. Звеньями ГДЗС подать 3 ствола "Б" на спасение людей, материальных ценностей и тушение пожара в помещении ресторана.

Силы: ПАСЧ-4, 2-отделения на АЦ,АЛ, ПАСЧ-12, 2-отделение на АЦ.

БУ-2: Спасение людей, материальных ценностей, защита смежных помещений на 1-ом этаже НБУ – начальник дежурной смены ПАСЧ-8.

Задача: АЦ ПАСЧ-8 на ПГ-2, звеном ГДЗС подать ствол "Б" на защиту смежных с рестораном помещений.

Силы:, ПАСЧ-8, 1-отделение на АЦ, ПАСЧ-1, 1-отделение на АЦ.

БУ-3: Спасение людей, материальных ценностей, защита 2 –го этажа здания дворца искусств. НБУ – командир отделения ПАСЧ-8

Задача: АЦ ПАСЧ-8 на ПГ-3, звеном ГДЗС подать 1 ствол "Б" на спасение людей, материальных ценностей, защита вышележащих с рестораном помещений.

Силы: ПАСЧ-8, 1 отделение на АЦ, ПАСЧ-24, 1-отделение на АЦ.

10. Рекомендации руководителю тушения пожара, начальнику штаба, начальнику тыла и т.д.

РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

При пожаре возможны: сильное задымление, высокая температура; выделение токсичных веществ; возникновение паники.

РТП обязан:

- произвести разведку и оценить обстановку на пожаре,

- установить: какие меры приняты по эвакуации людей,

количество людей подлежащих эвакуации;

- оценить данные разведки и сложившуюся обстановку на пожаре;

- определить решающее направление, необходимое количество сил и средств, способы и приемы боевых действий;

- поставить задачи подразделениям, организовать их взаимодействие и обеспечить выполнение поставленных задач;

- организовать эвакуацию;

- принять меры к предупреждению паники;

- обеспечить защиту от пролитой воды;

- непрерывно следить за изменениями обстановки и принимать решения,

- поддерживать постоянную связь с ЦОУ и периодически сообщать о принятых решениях и об обстановке на пожаре;

- в зависимости от обстановки организовать оперативный штаб и определить место его расположение;

- создать резерв сил и средств;

- назначить ответственного за соблюдение мер ТБ;

- организовать взаимодействие со службами. привлекаемыми к тушению пожара;

- принять меры по эвакуации, защите от проливаемой воды и охране эвакуированных материальных ценностей до прибытия работников милиции;

- лично убедиться в ликвидации горения;

- определить порядок убытия с места пожара подразделений.

РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

Взаимодействие со специальными службами.

Порядок взаимодействия со службами при тушении пожаров регламентировано специальными инструкциями, подписанными начальником гарнизона РОЧС и руководителем соответствующей службы. Инструкции как руководящие документы находятся у дежурного персонала служб. В них устанавливается порядок извещения и выезда работников МЧС на пожары, характер и порядок работ, осуществляемых службой во время пожара, подчинённость представителей службы руководителю тушения пожара, а также порядок взаимодействия и информирования.

Коммунальная служба:

Согласование вопросов о временном перекрытии улиц и проездов, уточнение названий улиц и проездов, правильной нумерации домов, уточнения названия улиц и переулков, об устройстве подъездных тоннелей через железнодорожные пути.

Энергослужба:

Согласуют порядок выезда на пожары аварийных бригад, отключения наружных и внутренних электросетей, установок высокого напряжения, особенно при пожарах на трансформаторных подстанциях и подобных объектах. В небольших городах и некоторых объектах отключение отдельных электросетей производится на центральном электрощите; следует особенно тщательно следить, чтобы при этом не были отключены водонасосные станции, обеспечивающие подачу воды на тушение пожара.

Служба милиции:

Прибывают на пожары для поддержания порядка, освобождают район пожара от посторонних лиц, охраняют эвакуированные материальные ценности, при необходимости оказывают помощь в спасательных работах и эвакуации имущества. Обеспечивают беспрепятственное следование пожарных машин через перекрёстки, защиту рукавных линий от наездов техники.

Служба водоканала:

Прибывают на развившийся пожар и информируют работников МЧС о количестве пожарных гидрантов, диаметре водопровода, а также тип и вид водопровода. При участии работников водоканала водопровод на максимальную водоотдачу и повышения давления на отдельных участках водопровода за счёт пуска на насосных станциях дополнительных насосов-повысителей.

РЕКОМЕНДАЦИИ НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА

- Изучить обстановку на пожаре путем организации непрерывной разведки и получения данных от начальников БУ;

- Доложить РТП результаты разведки и сообщения об обстановке в ходе тушения пожара;

- Самостоятельно принять решения в случаях, не терпящих отлагательства, и осуществлять их с последующим докладом РТП;

- Произвести расстановку сил и средств согласно решению, принятому РТП;

- Вызвать при необходимости дополнительные силы и средства;

- Передать приказания РТП руководителям подразделений;

- Организовать связь на пожаре;

- Обеспечить контроль за исполнением приказаний РТП и штаба;

- Создать резерв из прибывающих подразделений;

- Вызвать при необходимости специальные службы города (объекта) и организовать взаимодействие с ними;

- Передавать на ЦОУ сведения о пожаре;

- Собирать сведения о причине возникновения пожара и о боевых действиях подразделений;

- Вести документы штаба;

- Организовать питание и подмену личного состава при длительной работе на пожаре;

- Назначить при необходимости заместителя начальника штаба.

РЕКОМЕНДАЦИИ НАЧАЛЬНИКУ ТЫЛА

Обязан:

- произвести разведку водоисточников;

- организовать встречу и расстановку на водоисточники прибывших АЦ, обеспечить подачу воды;

- организовать своевременное снабжение техники ГСМ, а также при необходимости его доставку;

- обеспечить охрану рукавных линий, а также взаимодействие с работниками милиции по регулированию движения автотранспорта;

- вести учет работы пожарной техники, расхода огнетушащих средств, составить схему расстановки ПА на водоисточники;

- организовать взаимодействие со службами водоснабжения.

Наружное противопожарное водоснабжение: обеспечивается от 3-х пожарных гидрантов, установленных на городской водопроводной сети с координатами:

ПГ-1. ул. Козлова, 2 (2-7-0) К-200 Р - 4 атм.

ПГ-2. ул. Козлова, 2 (1-7-0) К-200 Р - 4 атм.

ПГ-3. ул. Козлова, 3 дерево (2-8-0) К-150 Р - 4 атм.

Расход воды (л/сек.) из водосети К-150 и К-200 составляет:

| Вид и диаметр водосети | Расход воды, из сети в зависимости от давления в ней |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10м | 20м | 30м | 40м | 50м | 60м | 70м | 80м | 90м |
| К- 150 мм. | 55 | 70 | 80 | 95 | 105 | 110 |  |  |  |
| К- 200 мм | 65 | 90 | 110 | 130 | 145 | 163 |  |  |  |

РЕКОМЕНДАЦИИ НАЧАЛЬНИКУ БОЕВОГО УЧАСТКА №1

НБУ обязан:

-производить непрерывную разведку и докладывать РТП об обстановке на боевом участке;

-руководить работой подчиненных ему подразделений, обеспечить взаимодействие с соседним БУ;

-обеспечить маневрирование и быструю перегруппировку сил и средств при изменении обстановки на БУ;

-принимать самостоятельные решения по перестановке сил и средств обеспечивающие быстрейшую ликвидацию пожара на БУ;

-докладывать РТП о выполнении поставленной задачи.

БУ-1: Спасение людей, материальных ценностей и тушение пожара в помещении ресторана. НБУ – начальник дежурной смены ПАСЧ-4.

Задача: АЦ ПАСЧ-12 на ПГ-3. Звеньями ГДЗС подать 3 ствола "Б" на спасение людей, материальных ценностей и тушение пожара в помещении ресторана.

Силы: ПАСЧ-4, 2-отделения на АЦ,АЛ, ПАСЧ-12, 2-отделение на АЦ.

РЕКОМЕНДАЦИИ НАЧАЛЬНИКУ БОЕВОГО УЧАСТКА №2

НБУ обязан:

-производить непрерывную разведку и докладывать РТП об обстановке на боевом участке;

-руководить работой подчиненных ему подразделений, обеспечить взаимодействие с соседним БУ;

-обеспечить маневрирование и быструю перегруппировку сил и средств при изменении обстановки на БУ;

-принимать самостоятельные решения по перестановке сил и средств обеспечивающие быстрейшую ликвидацию пожара на БУ;

-докладывать РТП о выполнении поставленной задачи.

БУ-2: Спасение людей, материальных ценностей, защита смежных помещений на 1-ом этаже НБУ – начальник дежурной смены ПАСЧ-8.

Задача: АЦ ПАСЧ-8 на ПГ-2, звеном ГДЗС подать ствол "Б" на защиту смежных с рестораном помещений.

Силы:, ПАСЧ-8, 1-отделение на АЦ, ПАСЧ-1, 1-отделение на АЦ.

РЕКОМЕНДАЦИИ НАЧАЛЬНИКУ БОЕВОГО УЧАСТКА №3

НБУ обязан:

-производить непрерывную разведку и докладывать РТП об обстановке на боевом участке;

-руководить работой подчиненных ему подразделений, обеспечить взаимодействие с соседним БУ;

-обеспечить маневрирование и быструю перегруппировку сил и средств при изменении обстановки на БУ;

-принимать самостоятельные решения по перестановке сил и средств обеспечивающие быстрейшую ликвидацию пожара на БУ;

БУ-3: Спасение людей, материальных ценностей , защита 2 –го этажа здания дворца искусств. НБУ – командир отделения ПАСЧ-8

Задача: АЦ ПАСЧ-8 на ПГ-3, звеном ГДЗС подать 1 ствол "Б" на спасение людей, материальных ценностей, защита вышележащих с рестораном помещений.

Силы: ПАСЧ-8, 1 отделение на АЦ, ПАСЧ-24, 1-отделение на АЦ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ЭВАКУАЦИЮ НА ПОЖАРЕ

- Выясняет:

- имеется ли угроза людям от огня и дыма, в какой мере обстановка на пожаре может повлиять на успешную эвакуацию людей;

- местонахождение людей, их способность к самостоятельному выходу из помещений;

- пути и последовательность эвакуации;

- места, куда эвакуировать людей;

- размеры зоны пожара, степень воздействия огня и дыма на пути эвакуации;

- какие имеются силы и средства и как они могут быть использованы для эвакуации людей;

- необходимость защиты путей эвакуации и возможность дымоудаления.

- Обязан:

- всесторонне изучить данные разведки и рекомендации персонала, сложившуюся обстановку, в какой мере она может повлиять на успешную эвакуацию людей;

- принять меры к предупреждению паники;

- следить за тем, чтобы пути эвакуации не загромождались.

Основные способы спасания и эвакуации:

- самостоятельный выход людей в безопасном направлении;

- вывод эвакуируемых в сопровождении пожарных, если пути эвакуации задымлены;

- вынос людей, не имеющих возможностей самостоятельно передвигаться;

- спуск спасаемых по автолестнице или ручным пожарным лестницам.

Для спасания и эвакуации используются кратчайшие и безопасные пути:

- основные входы и выходы;

- запасные выходы;

- оконные проемы, балконы, лоджии с применением автолестницы или ручных пожарных лестниц.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОЖАРЕ

- при работе в непригодной для дыхания среде использовать АСВ-2;

- не допускать личный состав МЧС прибывших к месту пожара без боевой одежды и снаряжения, работать непосредственно у зоны пожара до ликвидации горения;

- следить за изменениями обстановки, поведением строительных конструкций и в случае возникновения опасности предупредить РТП и выводить л/с в безопасное место;

- при работе на высотах применять страхующие приспособления, исключающие падение;

- при работе в чердачных помещениях передвигаться с предосторожностью, не ходить по обвисшей кровле и на участках перекрытия с признаками горения;

- для работы со стволами на высотах выделять не менее 2-х человек, не допускать оставления ствола без присмотра;

- предупреждать работающих у здания о сбрасывании с чердака и крыши конструкций;

- отключения электропроводов путем их резки производить при фазном напряжении в сети не выше 220 В и только тогда, когда иными способами обесточить нельзя;

- не допускать обрезать многожильные провода и кабеля, а также одножильные провода и кабеля, проложенные группами в изоляционных трубах.

Список используемой литературы

      - Иванников В.П., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пожаров. - М., 1987.

      - Боевой устав органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям ч.1 Тушение пожаров. – Мн., 2005

      - Шишканов М.А., Воробьев В.К., Тумарович Ю.Г. Основы пожарно-тактической подготовки. – Мн., 1996.

      - Астапов В.П., Воробьев В.К., Шишканов М.А. Деловые игры по пожарной тактике. – Мн., 1999.

      - Инструкция о порядке разработки в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь оперативных планов и карточек тушения пожаров. Приказ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 14 февраля 2005 года № 23