Українська державна корпорація

Київський коледж архітектури будівництва та дизайну

# Пояснювальна записка

До архітектурного проекту

на тему

Багатоповерховий житловий будинок

Розробив: Ковальова В.О.

Група А – 31

Керівник: Пархоменко І.А.

Київ 2009

# Завдання на архітектурний проект п’ятиповерхового житлового будинку

Студент гр.А-31 Ковальова Вікторія Олегівна

Пропонується розробити курсовий проект на тему на основ наступних даних:

Житловий п’ятиповерховий двохсекційний будинок

1. Паспорт ТП Індивідуальний проект

2. Район будівництва смт. Мотовилівка

3. На генплані, крім будинку, що проектується, зображено автостоянка, дитяча площадка, зона відпочинку, побутова площадка.

4. Кількість поверхів 5 поверхів + спец поверх

6. Конструкції:

Фундамент збірні залізобетонні блоки із бутобетону

Стіни червона цегла

Перекриття залізобетонні плити

Покриття залізобетонні плити

Крокви залізні

Покрівля оцинкована покрівельна сталь

Перегородки гіпсобетонні

Сходи залізобетонні монолітні

Підлоги паркет, у ванні і кухні плитка

7. Конструктивні вузли

Фрагмент підлоги 3-го поверху ,фрагмент фундаменту, водозливної воронки, фрагмент сходів, фрагмент бордюру.

Склад проекту

- Генеральний план ділянки М 1:500

- План типового поверху М 1:100

- Розріз по сходовій клітці М 1:100

- 2 Фасади М 1:100

- Схема розташування елементів фундаментів М 1:200

- Схема розташування панелей перекриття М 1:200

- План покрівлі М 1:200

- План квартири М 1:50

- Архітектурно конструктивні вузли та деталі ( в кількості не менше 5 шт. ) М 1:50

Пояснювальна записка 18 арк.

Література, що рекомендується

П.Г. Буга «Цивільні, промислові та с/г будинки»; БНіП2.01.07-87;ДСТУ БА.2.4.-2-95; ДСТУ.2,4 – 6-95

Дата видачі завдання 12 січня 2009р.

Керівник Пархоменко І.А.

Зміст

Завдання

Склад проекту

Вступ

1.Загальна частина

  - Район будівництва

  - Генплан

  - Об’ємно-планувальна структура та конструктивне рішення

2. Архітектурно-будівельна частина

  - Фундаменти

  - Стіни, перемички

  - Перекриття

  - Перегородки

  - Сходи

  - Покриття, покрівля, водовідвід

  - Специфікація збірних залізобетонних елементів

  - Підлоги

  - Вікна, двері

  - Специфікація елементів заповнення прорізів

  - Зовнішнє та внутрішнє оздоблення

  - Інженерне обладнання

3. Перелік посилань

Вступ

Метою проектування п’ятиповерхового багатосімейного житлового будинку являється покращення житлових умов населення і збільшення житлової загальної площі на одну людину.

Особливу увагу при розробці проекту найсучасніших видів будівельних та оздоблювальних матеріалів.

В п’ятиповерхових кам’яних будинках застосовують конструктивні схеми з несучими зовнішніми та внутрішніми стінами.

Вирішення питань планування присадибної ділянки необхідно здійснювати з урахуванням охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

П’ятиповерховий житловий будинок, призначений для проживання багатьох сімей являє собою 5 поверхову будівлю.

Проект поселення міського типа розроблений відповідно до завдання на проектування і СНіП, що діють.

Житлова проблема була і залишається однією з найважливіших проблем для України. Єдино правильний шлях подолання справжньої проблеми – інтенсивне будівництво багатоповерхових житлових будинків.

Будівництво, будучи матеріаломістким, трудомістким, капіталомістким, енергоємним і наукоємним виробництвом, містить в собі вирішення багатьох локальних і глобальних проблем, від соціальних до екологічних.

В будівельних організацій існує потреба в крупних об'ємах будівельно-монтажних робіт із залученням вільних трудових ресурсів, особливо з числа безробітних громадян.

У зв'язку з екологічними проблемами, що загострилися, надзвичайно поважно максимально раціонально використовувати природні умови будівельного майданчика.

Курсовий проект на тему: «Проект житлового 5-ти поверхового будинку в смт. Мотовіловка» розкриває можливості проектування будівель, максимально раціонально вписаних в природні умови.

Геоекологічне будівництво пропонує і обґрунтовує вписувати фундаментні конструкції будівель в природне геологічне середовище, не порушуючи при цьому загальну екосистему і тим самим має на меті збереження природних ландшафтів і відрізняється від традиційного вписуванням інженерних конструкційних систем в геоморфологічне середовище будівельного майданчика. Це зумовлює систему передачі маси споруди, що зводиться, до геоекологічного середовища.

До того ж це сприяє і забезпечує геоекологичеськую захист підстави і сприяє раціональному освоєнню підземного простору.

1. Загальна частина

1.1 Район будівництва

П’ятиповерховий житловий будинок проектується в Київській області Фастівського району, смт. Мотовилівка, яка відноситься до II В будівельно-кліматичної зони.

На будинок впливають зимові температури.

Розрахункові зимові температури повітря в даній області такі :

Найбільш холодної доби – 25°С

Найбільш холодних 5 днів – 22°С

За сніговим навантаженням даний район відноситься до II району. Нормативне значення ваги на 1м2 поверхні землі дорівнює 0,7 кПа.

Нормативне значення вітряного тиску 0,30 кПа

Кількість опадів на рік – 668мм

Промерзання ґрунту – 80-100см

Гідрологічні умови-суглинки

Ґрунтові води виявлені на позначці 6м.

Вихідні дані для побудови «троянди вітрів»:

| м. Київ | Повторюваність напрямків вітрів, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пн. | Пн.сх. | Сх.. | Пд..сх. | Пд. | Пд..зх. | Зх. | Пн.зх. |
| Січень | 8 | 12 | 6 | 13 | 14 | 15 | 18 | 14 |
| Липень | 13 | 9 | 5 | 6 | 7 | 11 | 24 | 25 |

1.2 Генплан

Генеральний план затверджується і є основним юридичним документом і затверджується в порядку, встановленому Містобудівним кодексом і законами або іншими нормативними правовими актами.

Житловий п’ятиповерховий будинок запроектовано в київській області смт. Мотовилівка Фастівського району.

Генплан має прямокутну конфігурацію з розмірами сторін: x м. Рельєф ділянки спокійний, з відмітками горизонталей від

На генплані крім будинку, що проектується районовані два житлових існуючих будинки, автомобільний майданчик, дитячий майданчик, зона відпочинку, господарча площадка, сміттезбірні майданчики, доріжки.

Між житловими будинками запроектовані нормативні відстані в пожежному та аварійному відношенні. Відстані між житловими будинком і господарським блоком визначені у відповідності до вимоги протипожежних і санітарних норм.

Благоустрій територій включає в себе влаштування твердого покриття доріжок, озеленення ( посадок листяних , кущів, квітів)

Дороги проїзду покриваються асфальтом. Відведення атмосферних опадів відбувається по місцевості рельєфу.

Рослинний шар ґрунту з місця будівництва будинку зберігається і використовується для газонів і парку.

Техніко-економічні показники

- площа забудови будинками і спорудами

- площа ген плану

- щільність забудови (%)

- площа озеленення

- процент озеленення

- площа доріг і ділянок з твердим покриттям

1.3 Об’ємно – планувальне конструктивне рішення

П’ятиповерховий житловий будинок проектується для постійного проживання багатьох сімей в селищі міського типу. Будинок має прямокутну форму з загальними розмірами в осях 33 600x10 800. Висота поверху 3м. Клас будинку прийнятий ІІ, довговічність і пожежна безпека ІІ ступеню.

Конструктивна схема з несучими зовнішніми стінами і внутрішніми.

Стіни виконані з цегляної кладки. Вхід в будинок – через під’їзд. поверхи з’єднані між собою за допомогою монолітних залізобетонних сходів.

Житловий будинок запроектований на 21 квартиру.

10 – чотирикімнатних, 10 – трикімнатних, 1- 7ми кімнатна квартира

Склад 3-х кімнатної квартири:

1. кухня - 9,43м2

2. санвузол - 3,74м2

3. вітальня – 16,55м2

4. спальня - 10,14м2

5. кабінет - 8,54м2

6. коридор – 10,92м2

Склад 4-х кімнатної квартири:

1. кухня - 9,43м2

2. санвузол - 3,74м2

3. вітальня – 16,55м2

4. спальня - 10,14м2

5. кабінет - 8,54м2

6. коридор – 10,92м2

7. дитяча кімната - 2,31м2

Склад 7-ми кімнатної квартири:

1. кухня - 9,27м2

2. санвузол – 9,27м2

3. вітальня – 16,55м2

4. спальня - 12,31м2

5. кабінет 12,31м2

6. коридор – 6,76м2

7. дитяча кімната 12,31м2

8. столова – 16,55м2

9. ігрова кімната – 12,31м2

Квартири обладнані газовими плитами, мийками, ваннами, унітазами, і умивальниками.

Техніко-економічні показники:

- Площа забудови будинку 462м2

- Будівельний об’єм 7330,18м2

- Житлова площа будинку 115,08м2

- Загальна площа 386,24*5м2

будинок планувальний конструктивний інженерний

2. Архітектурно-будівельна частина

2.1 Фундаменти

Фундамент — підземна частина будівлі, служить опорою всіх конструкцій споруди.

Під несучі зовнішні і внутрішні стіни будинку запроектований стрічковий фундамент. монолітні фундаментні блоки з залізобетону.

Фундаментні блоки прийняті за серією. Висота фундаментного блоку 300мм, товщина фундаменту 1000мм. Подушка під фундаменти 1600мм. Опалубка заповнюється бетоном.

Марки фундаментів ФЛ 10.24-2, ФЛ 10.12-2, ФЛ 10.8-2

Глибина закладання фундаменту від землі до подушки фундаменту - 1,50м.

Відмітка підошви фундаменту (від нуля до підошви) -2,550м

Фундаментні блоки укладаються на цементному розчині марки М 100.

Захист стінок фундаменту від ґрунтової вологи досягається влаштуванням горизонтальної та вертикальної гідроізоляції.

2.2 Стіни. Перемички

Зовнішні і внутрішні несучі стіни запроектовані зі звичайної червоної цегли на цементному розчині маркою не нижче 50.

Товщина зовнішніх стін 510мм, внутрішніх 380мм. Несучі стіни вогнестійкості - ЕІ 45. Система кладки використовується дворядкова з розшивкою стін, штукатуркою та пофарбуванням. Зовнішні і внутрішні стіни з’єднуються між собою в процесі мурування стін. Під час мурування стін над віконними та дверними прорізами влаштовують перемички.

Передбачені заходи щодо шумо- вібро- поглинання, так як будівля знаходиться близько до дороги.

Схема прив’язки несучих стін до координаційних осей:

2.3 Перекриття

Перекриття́ — горизонтальна внутрішня захисна конструкція, що розділяє по висоті суміжні приміщення в будинку.

Перекриття запроектовано з залізобетонних плит, розміром 5380х950х220, 5380x1190х220 і 5380х1490х220 . Маркіровкою П54-10, П54-12 і П54-15 і відповідно. Серія 1.141-1 випуск 3.

Плити укладаються на несучі стіни. На плити укладаються звукоізоляційні прокладки. Зверху укладають гідроізоляційні рулони, потім паркет.

Плити закріплюють між собою за допомогою анкерів (закладних деталей). Зазори між стіною і плитами (100мм, 200мм) закладають розчином на глибину 40 – 60мм. Шви між панелями замолочують цементним розчином марки М100. анкетування та замонолічування швів утворюють жорстку горизонтальну діафрагму жорсткості, яка забезпечує із несучими стінами просторову жорсткість цього будинку.

Конструкції перекриття відповідають нормативним вимогам щодо міцності та вогнестійкості (відповідно до призначення будинку), а також вимогам

звукоізоляції, теплоізоляції. Захист від попадання вологи у внутрішні конструкції перекриття у вологих приміщеннях (санітарних вузлах) забезпечується влаштуванням спеціального гідроізоляційного шару.

Стеля зашпакльована, відшліфована і пофарбована білою фарбою.

2.4 Перегородка

В проекті запроектовані збірні перегородки. Між кімнатами з гіпсобетонних блоків товщиною 120мм. Гіпсобетонні перегородки армуються каркасом із дерев’яних рейок з поперечним перерізом 10х20, які складають сітку з 400х400мм з низу та з боків, з верху перегородка обв’язується брусками 40х40мм.

Дверні коробки в перегородках виконують із брусків перерізом 80х40мм.

В санвузлах перегородки виконуються із цегли, ширина перегородки 120мм.

З’єднуються перегородки зі стінками зо допомогою сталевих стержнів. Шви між перегородками, стіною, стелею проконопачується ганчір’ям, змоченим у гіпсовому розчині.

Збірні перегородки опираються на панелі перекриття на смужку руберойду по цементному розчині.

2.5 Сходи

Сходова клітка запланована як внутрішня повсякденній експлуатації, із збірних залізобетонних елементів. Ухил сходів 1:2. Зі сходової клітки є вихід на крівлю по металевих сходах, обладнаними вогнестійкими дверима. Сходова клітка має штучне і природне освітлення через віконні отвори. Всі двері по сходовій клітці і в тамбурі відкриваються у бік виходу з будівлі за умовами пожежної безпеки. Обгороджування сходів виконується з металевих ланок, а поручень облицьовані пластмасою.

Сходові марші прийняті по серії 1.151-1

Сходові площадки ребристої конструкції по серії 1.152-3

Сходові марші і площадки виготовлені із важкого бетону класу В25 та армуються зварним сітками і каркасом з робочою арматурою із сталі класу А400С. Сходові марші спираються на лобову балку сходової площадки і закріплюються зваркою закладних деталей.

Огородження маршів виконуються перилами довжиною не менше 90см.

На евакуаційні сходи які починаються з третього поверху і вище запроектований вихід з балконів.

На сходовій клітці передбачені спеціальні шахти з примусовою витяжкою і клапанами з автономним вентилятором, що запобігає розповсюдженню диму в будинку при пожежі.

2.6 Покриття, покрівля, водовід

Покриття в даному будинку запроектоване із збірних залізобетонних панелей, прийнятих за серією 1.165-6.

Ребристі панелі виготовляють з важкого бетону класу В25 і армуються із сталі А400С.

На даху житлового будинку передбачено парапети згідно з 6.13 ДБН В.1.1-7 і ГОСТ 25772.

По панелях перекриття виконується цементна вирівнюючи стяжка, поверх неї укладається 3 шари руберойду. В місцях примикання до парапетних стінових панелей прокладається 2смужки додаткового руберойду. Додаткові шари руберойду підіймають на парапетну стінку на висоту 200мм і з верху накривають металевим фартухом.

Водовідвід з організованим водостоком згідно з ДБН В 2.6-14. (4 водозливні воронки). З ухилом покрівлі 2%. Біля водоприймальних воронок покрівля підсилюється 3-ма шарами руберойду і в радіусі 1м підсилюється комірцем із пропитаної бітумом шкурини. Вздовж лінії водовідведення поверху наклеюють додаткові шари руберойду: верхній шириною 1000мм, нижній – 800мм. Огородження покрівлі по периметру виконують із металевих стержнів висотою 300мм.

Покрівля на балконах: несуча конструкція - металеві балки. Покрівля – метало-черепиця + Під-покрівельна плівка(червоного кольору). Водовідведення зовнішнє не організоване.

2.7 Специфікація збірних залізобетонних елементів

| Марка позиції | Позначення | Найменування | кількість | Маса одного | примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фундаменти |  |  |  |
| Ф1 | Серія______ | ФЛ 10.8-2 | 20 |  |  |
| Ф2 |  | ФЛ 10.12-2 | 15 |  |  |
| Ф3 |  | ФЛ 10.24-2 | 410 |  |  |
|  |  | Перекриття |  |  |  |
| ПП1 | Серія 1.141-1 | П 54 - 10 | 96 |  |  |
| ПП2 |  | П 54 - 12 | 144 |  |  |
| ПП3 |  | П 54 - 15 | 24 |  |  |
|  |  | Покриття |  |  |  |
|  |  | П54-10 | 16 |  |  |
|  |  | П54-12 | 24 |  |  |
|  |  | П54-15 | 4 |  |  |
|  |  | Сходові марші |  |  |  |
| 7 | Серія 1.151-1 | СМ 30.12.9 | 6 |  |  |
|  |  | Сходові площадки |  |  |  |
| 8 | Серія 1.152-3 |  | 6 |  |  |
|  |  | Балконні плити |  |  |  |
| 9 |  | ПБ 39.15 | 30 |  |  |
| 10 |  | ПБ 30.15 | 10 |  |  |

2.8 Підлога

Підлога в квартирах першого поверху виконана з паркету, паркетної клепки, паркетного щиту, лаг верхнього ряду, антисептична лага, теплоізоляції, бетонна основа, гідроізоляції, ґрунт утрамбовано.

Підлога по перекриттю виконана з паркету, антисептичних лаг, ДВП - полу тверде, звукоізоляція, плити перекриття, підвісної стелі.

В санітарних вузлах, та кухні укладається керамічна плитка.

Підлоги в житлових кімнатах задовольняють вимогам міцності, опірності зносу, достатній еластичності, безшумності, зручності прибирання.

Таблица 2

Експлікація підлог

| № | Назва приміщення, поверх | м2 | Розріз | Найменування елемента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ванна, Кухня | 281,94 |  | Керамічна плитка 13 Цементна стяжка 30 Бетонна основа 20 Панель перекриття 220т |
| 2 | Житлові кімнати та коридори, І поверх | 209,22 |  | Паркетно щитовий Паркетна клепка Паркетній щит Лага верхнього ряду Антисептована лага Бетонна основа Грунт |
| 3 | Житлові кімнати та коридори, 2-6 поверх | 925,98 |  | Дошки в шпунт Антисептована лага ДВП-полутверде Звукоізоляція Плита перекриття |

2.9 Вікна, двері

Світло прозорі огородження віконних прорізів у зовнішніх стінах заповнюються метало-пластиковими блоками з потрійним пакетом. Віконне заповнення складається з віконного блоку, підвіконної дошки та зовнішнього водовідводу, що виконується з оцинкованої покрівельної сталі. Коробки вікон кріпляться до стін за допомогою цвяхів, що забиваються у дерев’яні антисептовані пробки закладені при муруванні відкосів стін по дві з кожного блоку. Зазор між віконним блоком і стіною заповнюють монтажною піною. Відкоси штукатурять. Віконні блоки покривають фарбою або лаком.

3 метою недопущення проникнення сторонніх осіб до квартир, розташованих на першому поверсі, вікна і лоджії у них можуть бути захищені металевими ґратами, що відчиняються зсередини, за умови забезпечення нормованих значень коефіцієнта природної освітленості та умов евакуації з приміщень.

Дверні блоки виготовляють з сухого дерева вологістю 12 % . Коробка дверей кріпиться до внутрішніх стін або перегородок за допомогою цвяхів, які забивають через коробку в дерев’яні антисептовані пробки. Шви між стіною і дверною коробкою заповнюють монтажною піною. Відкоси штукатуряться.

Для забезпечення швидкої евакуації всі двері відкриваються назовні по напряму руху, на вулицю виходячи з умов евакуації людей з будівлі при пожежі.

Вхідні двері до квартир, а також елементи кріплення та замикання повинні бути посиленої конструкції з ущільненнями в притулах згідно з ДСТУ Б В.2.6-11. Вхідні двері квартир повинні мати вогнестійкість не менше ЕІ 30. Двері квартир у відчиненому положенні не повинні зменшувати розрахункову ширину сходових площадок і маршів.

Експлікація вікон та дверей

Приклади архітектурних рисунків заповнення прорізів.

2.10 Специфікація елементів заповнення прорізів

| Позиція | Позначення | найменування | Кількість по фасадах |  |  |  | всього | Вага ел-ту | примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-11 | 11-1 | А-В | В-А |  |  |  |
|  |  | Вікна |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГОСТ | ВС 15-18 | 20 | 20 | - | - | 40 |  |  |
| 2 | ______ | ВС 15-21 | 10 | - | - | - | 10 |  |  |
|  |  | заскління |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 6 поверх | 4 | 2 | - | - | 6 |  |  |
| 4 |  | 6 поверх центр. | 2 | - | - | - | 2 |  |  |
| 5 |  | Балкони | 10 | 22 | - | - | 32 |  |  |
| 6 |  | Еркери | 10 | - | - | - | 10 |  |  |
| 7 |  | Сходові клітки | - | 10 | - | - | 10 |  |  |
|  |  | Двері |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГОСТ | ДГ 21-12 (парадні) | - | 2 | - | - | 2 |  |  |
| 9 | 6629-88 | ДГ 21-9 (вхідні) | - | - | - | - | 24 |  |  |
| 10 |  | ДГ 21-9 (міжкімнатні) | - | - | - | - | 88 |  |  |
| 11 |  | ДГ 21-7 (санвузлів) | - | - | - | - | 21 |  |  |
| 12 |  | Балконні блоки (вікна та двері) | 10 | 20 | - | - | 30 |  |  |

2.11 Зовнішнє та внутрішнє оздоблення

Зовнішнє оздоблення

Фасади штукатурять і фарбують кольоровою фарбою.

Внутрішнє оздоблення

В житлових кімнатах стіни обклеєні шпалерами після штукатурки цегляних стін, стеля відшліфована, зашпакльована і побілена вапняним розчином.

На кухні стіни обклеєні миючими шпалерами, а ділянки стін над санітарними приладами облицьовуваються глазурованою плиткою, стеля відшліфована, зашпакльована і побілена вапняним розчином.

В ванних кімнатах стіни облицьовані керамічною плиткою, стеля відшліфована, зашпакльована і побілена вапняним розчином.

Сходові клітки пофарбовані масляною фарбою.

## Відомість оздоблення приміщень

| Найменування | стеля |  | Стіни/перегородки |  | примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площа, м2 | Вид оздоблення | Площа, м2 | Вид оздоблення |  |
| Житлові кімнати + коридори | 1135,2 | побілка | 3335,58 | шпалери |  |
| Кухня | 197,87 | Побілка | 467,83 | Миючі шпалери |  |
|  |  |  | 75,6 | Глазурована плитка |  |
| санвузли | 84,07 | Побілка | 446,23 | Керамічна плитка |  |

2.12 Інженерне обладнання

Водопостачання. Господарсько-питний водопровід холодної і гарячої води.

Тиск води у водорозбірній арматурі, розташований на нижньому поверсі будинку, не перевищує 0,45МПа. При проектуванні насосних установок були застосовані заходи, які виключають проникнення до житлових приміщень шуму та вібрації. Системи гарячого водопостачання запроектовані з прокладанням горизонтальних збірних трубопроводів, які об'єднують стояки у секційні вузли.

На циркуляційних стояках розгалужених систем встановлені балансувальні вентилі. Встановлені квартирні водолічильники. Рушникосушильники встановлені з запірною арматурою на обох підводах і приєднуються до водорозбірного стояка. Магістральні трубопроводи і стояки систем водопостачання прокладені в тепловій ізоляції, для холодної води – паронепроникна ізоляція.

Каналізація. Господарчо-побутова каналізація від умивальників раковин, ванн, санітарних вузлів передбачає стік каналізаційну мережу. Каналізаційна мережа виконується з чавунних труб діаметром 50-100мм . Зовнішня каналізація є самотічною, прокладаються з ухилом по ходу стоків.

Електропостачання. (згідно з ПУЕ, ДНАОП 0.00-1.32, ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-24) Забезпечується від зовнішніх мереж напругою 220v або 380v. Для розподілення електроенергії пристосований спеціальні щитки квартирні ЩК 220v.

Електричні мережі будинку і квартир повинні обладнуватися пристроями захисного вимикання (ПЗВ).

Кабельні лінії мають межу вогнестійкості не менше 90хв. згідно з ДСТУ Б В.1.1-4. Стійкість проводів та кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176.

Квартири обладнані автоматичними установками пожежної сигналізації і пожежегасіння.

Теплопостачання. централізоване теплопостачання здійснюється з місцевої ТЕЦ станції, через ІТП (Інд. Тепловий пункт).

Встановлені вертикальні двотрубні системи опалення з автоматичними терморегуляторами РТК(радіаторних термостатичних клапанів).

Вентиляція та кондиціювання повітря. (СНиП 2.04.05.) В будинку передбачена витяжна вентиляція з природним спонуканням. З викидом повітря над покрівлею у місцях, де виключається виникнення зон вітрового підпору.

З кухні, санітарних вузлів та ванної кімнати, вентиляція запроектована через канали, розміщені в внутрішніх стінах будинку.

Сміттевидалення. Стовбур сміттєпроводу виконаний з негорючих матеріалів, повітронепроникний, звукоізольований від будівельних конструкцій, має межу вогнестійкості Е45, закінчується шибером у сміттєзбірній камері. Кришки завантажувальних клапанів сміттєпроводів мають щільний притул, забезпечений герметизуючими і амортизуючими прокладками. Обладнаний пристроями, які забезпечують можливість його очищення.

Сміттєзбірна камеру розміщена безпосередньо під стовбуром сміттєпроводу з підведенням до неї холодної води та водовідводів. Сміттєзбірна камера має самостійний зовнішній вхід.

Системи зв'язку та сигналізації. Всі квартири обладнані: аудіо-відео-замково-переговорними системами, технічними засобами охоронної сигналізації, супутниковим телебаченням, телефоном, Інтернетом, і пристроями пожежної сигналізації.

Всі Антенні пристрої систем ефірного телебачення, супутникового зв'язку і телебачення розташовуються місцях, де вони не погіршують архітектурного вигляду будинків. А саме, на даху будинку, з урахуванням додаткових механічних навантажень. Блискавкозахист радіо стояків ліній мережі проводового мовлення (у тому числі і супутникових) виконується згідно з ВСН 1, ВСН 60 і РД 34.21.122.

Всі вимоги до енергозбереження виконано згідно нормативних значень, встановлених СНиП ІІ-3.

Перелік посилань

- БНІП2.01.01–82 Будівельна кліматологія та геофізика. Чинний від 1984–01-01

- БНІП 2.01.07–85 Навантаження і впливи. Чинний від 1987–01–01

- П.Г. Буга. Громадські, промислові та сільськогосподарські будинки. Київ: вища школа, 1985

- ДСТУ БА. 2.4–7–95. Правила виконання архітектурно-будівельних креслень. Чинний від 1995–07–01

- ДСТУ БА.2–4–4–95. Перелік нормативних документів у галузі будівництва, що діють на території України. Чинний від 1995–07– 01

- ДСТУ 3008–95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. Чинний від 1996–01–01

- ДСТУ 11214–86. Вікна та балкони, двері з подвійним заскленням для житлових та громадських будинків. Чинний від 1996–01–01

- ДСТУ 6629. Двері дерев’яні внутрішні для житлових та громадських будинків. Чинний від 1989–01–01

- ДСТУ БА. 2.4 – 2 – 95. СПДБ. Умовні графічні зображення і позначення на кресленнях. Генеральний планів і транспорту. Чинний від 1996–01–01

- П.П. Ткач. Словник російсько-української будівельної та архітектурної технології Київ, 1995

11.ДСТУ БА.2.4–6–95. Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об’єктів . чинний від 1995–07-01