Отчёт по лабораторной работе №3

«Резонансные явления в простейших электрических цепях»

Цель работы – исследовать асинхронного трёхфазного двигателя с фазным ротором.

Измерительные электроприборы: амперметр, вольтметр, ваттметр.

Паспортные данные:

Vk, Vc: Э378 ~  0–250В

A (K-50): ~0–100А

W (K-50): 0–150Вт

V (K-50): 0–150В

Ak, Ac:

АТР

U – 127/220В

I – 24/40 А

Vрег – 0…250В

Схема

Рис. 1. Схема последовательного соединения элементов для исследования резонанса напряжений

Рис. 2. Схема параллельного соединения элементов для исследования резонанса токов

Таблица 1. Резонанс напряжений

| Операция |  | Измерено |  |  |  |  |  | Вычислено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приборы |  | - | Комплекс-50 |  |  | Vk | Vc | - | - | - |
|  |  |  | V | A | W |  |  |  |  |  |
| Параметры |  | C | U | I | P | Uk | Uc | z | R | φ |
| Единицы измерения |  | мкФ | B | A | Bт | В | В | Ом | Ом | град |
| Резонанс Напряжений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С0 | 1 | 10 | 79 | 0,71 | 53 | 220 | 220 | 111,2676056 | 105,137869 | 19,1 |
| C> С0 | 2 | 11 | 77 | 0,7 | 53 | 230 | 200 | 110 | 108,163265 | 10,49 |
|  | 3 | 15 | 78 | 0,55 | 33 | 180 | 120 | 141,8181818 | 109,090909 | 39,72 |
|  | 4 | 31 | 79 | 0,34 | 12 | 110 | 30 | 232,3529412 | 103,806228 | 63,46 |
| C< С0 | 5 | 6 | 78 | 0,26 | 19 | 88 | 150 | 300 | 281,065088 | 20,4 |
|  | 6 | 5 | 78 | 0,19 | 5 | 61 | 130 | 410,5 | 138,50 | 70,2 |
|  | 7 | 3 | 80 | 0,1 | 2 | 20 | 108 | 800 | 200 | 75,52 |

Таблица 2. Резонанс токов

| Операция |  | Измерено |  |  |  |  |  | Вычислено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приборы |  | - | Комплекс-50 |  |  | Ak | Ac | - | - | - |
|  |  |  | V | A | W |  |  |  |  |  |
| Параметры |  | C | U | I | P | Ik | Ic | y | g | φ |
| Единицы измерения |  | мкФ | B | A | Bт | A | A | см | см | град |
| Резонанс тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С0 | 1 | 10 | 122 | 0,15 | 14 | 0,37 | 0,38 | 0,001229 | 0,0009406 | 40,09 |
| C< С0 | 2 | 11 | 122 | 0,17 | 14 | 0,37 | 0,42 | 0,001393 | 0,0009406 | 47,54 |
|  | 3 | 15 | 122 | 0,27 | 14 | 0,37 | 0,56 | 0,002213 | 0,0009406 | 64,848 |
|  | 4 | 27 | 122 | 0,7 | 15 | 0,37 | 0,11 | 0,005737 | 0,0010077 | 79,883 |
| C> С0 | 5 | 8 | 122 | 0,15 | 14 | 0,37 | 0,3 | 0,001229 | 0,0009406 | 40,090 |
|  | 6 | 6 | 122 | 0,21 | 14 | 0,37 | 0,17 | 0,001721 | 0,0009406 | 56,876 |
|  | 7 | 5 | 122 | 0,26 | 14 | 0,37 | 0,11 | 0,002135 | 0,0009406 | 63,809 |

Рис. 3. График зависимости тока от емкости при резонансе напряжений

Рис. 4. График зависимости полного сопротивления от емкости при резонансе напряжений

Рис. 5. График зависимости фазового угла сдвига от емкости при резонансе напряжений

асинхронный двигатель напряжение резонанс

Рис. 6. График тока сдвига от емкости при резонансе напряжений

Рис. 7. График полной проводимости от емкости при резонансе токов

Рис. 8. График зависимости фазового угла сдвига от емкости при резонансе токов

Рис. 9. Векторная диаграмма резонанса напряжений при С>С0

mI=0,25AcmmU=50Bcm

Рис. 10. Векторная диаграмма резонанса напряжений при С=С0

Рис. 11. Векторная диаграмма резонанса напряжений при С<С0

mI=0,1AcmmU=50Bcm

Рис. 12. Векторная диаграмма резонанса напряжений при С>С0

mI=0,05AcmmU=50Bcm

Рис. 13. Векторная диаграмма резонанса напряжений при С=С0

mI=0,1AcmmU=50Bcm

Рис. 14. Векторная диаграмма резонанса напряжений при С<С0