ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА  №

Знакомство с показателями точности производственных и контрольных процессов.

Определние погрешности мерительного инструмента . Введение поправок .

Цель работы. Знакомство с основами технических измерений и приобретение навыков по технике

измерений и приемам пользования универсальными измерительными средствами .

Необходимые инструменты, приборы, материал.

1.	штангенциркуль 	     4

2 . набор концевых мер длины	     5

3. микрометр			     6

Порядок выполения работы:

1. Оформить определение.-Измерением называется :процесс нахождения геометр. отклонения искомой величины по отношению к др. величине однородной с ней и принятой за един. измерения.

2. Записать основное уравнение измерений :   Q=q*v   где:Q и q  измеряемая физичес. величина и ее числовое значение в принятых единицах., v- единица физической величины.

3. Ознакомиться с основными методами измерения для чего заполнить протокол  по форме 1.

| Определение | Пример |
| --- | --- |
| Прямой искомая величина определяется непосредствее по показаниям прибора или по отклонению от установленной меры или образца | штангенинструменты оптиметры микроскопы микрометры |
| Косвенный Искомая величина определяется косвенно по иземерениям других величн, связанных с искомой определнной зависимостью | Определение погрешностей формы |
| Абсолютный Искомая величина определяется непосредственно по показаниям прибора | Микрометрические инструменты |
| Относительный Искомая величина определяется по отклонению от установочной меры или образца | Рычажная скоба . Оптиметры |
| Дифференция Характеризуется измерением или котролем отдельного элемента либо геометрического параметра детали | Приборы для измерения радиального биения |
| Комплексный Характеризуется измерением или контролем такого параметра , действительное значение которого отражает погрешности ряда других параметров изделения. | калибры комплексное измерение зубчатых колес |
| Контактный При измерении или контроле производится соприкосновение измеряемых или измерительных поверхностей | Микрооптиметры, измерительеы машины |
| Бесконтактный При измерениях или котроле непроизводтся соприкосновение измеряемых и измерительных поверхностей |  |

4. Ознакомиться с устройством штангельциркуля и микрометра, правилами пользования или правилами работы с концевыми  мерами.

5. Заполнить протокол по форме 2.

| Штангенциркуль | предел измерения мм. | цена отсчета мм. | допускаемая погрешность мм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 - 350 | 0,05 | 0,05 |
| микрометр | предел измерения | цена отчета | допускаемая огрешность |
|  | 0 - 25 | 0 .01 | 0,01 |
| концевые меры длины | класс точности | количесвто приток в наборе |  |
|  | П | 87 |  |

6. Измерить погрешность  показания универсальных измерительных средств и заполнить протоколы 3 и 4. Результаты проверки погрешности показания штангенциркуля.

Форма 3

| проверяемая точка шкалы | показания штангенциркуля | погрешность | поправка |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 50,05 | 0,05 | 0,05 |
| 100 | 100,05 | 0,05 | 0.05 |
| 150 | 150,05 | 0,05 | 0,05 |
| 200 | 200,05 | 0,05 | 0,05 |

7. Вывод годности штангенциркуля.

Проверенный штангенциркуль не превышает допускаемой погрешности 0,05 и годен к применению.

Результаты проверки погрешностей показания микрометра .

Форма 4.

| Размер блока концевых мер | показания микрометра | погрешность показания микрометра |
| --- | --- | --- |
| 5 | 5,01 | 0,01 |
| 10 | 10,01 | 0,01 |
| 15 | 15,01 | 0,01 |
| 20 | 20,01 | 0,01 |

Вывод  годности микрометра.

Проверенный микрометр годен к применению  и не превышает допустимой погрешности  0,01

8. Получите у предподавателя контрольные вопросы и заполнте табл.1 , а также получите детали для проверки их с точностью, определите погрешн. геометрической формы, заполните в форму 5.

Эскиз детали.

Форма 5.

| Сечения | 1 | П | Ш | отклонение формы % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 34,15 | 34,35 | 34,04 | 34,18% |
| Б | 34,45 | 34,04 | 34,45 | 34,31 |
| величина овальности | 34,3% | 34,19% | 34,24% | 34,24% |

Вывод о годности:

| Вариант | Номера контр.вопросов |
| --- | --- |

Дата выполнения работы _______________________     Работу проверил _________________________

Работу выполнил ______________________________      Работу принял __________________________