Министерство общего и профессионального образования.

Российская Экономическая Академия им. Г.В.Плеханова.

Кафедра ТППОП

«Согласовано»                                                           Утверждено

Главный специалист                                        Зав. кафедрой ТППОП

_________________                                                      ______________

«__»________1998г.                                                     «__»______1998г.

Пояснительная записка к курсовому проекту по технологии

продуктов общественного питания на тему:

«Горячий цех интернет-кафе

на 100 мест в городе Москве, в муниципальном округе «Ясенево»».

Автор проекта: Мусина Р.Г.

Обозначение проекта: КП - 206868 - 2712 - 752 - 98

Руководитель проекта: Маркушева Т.И.

Москва 1998г.

###### СОДЕРЖАНИЕ

с.

Введение

- 1.  Общая характеристика предприятия

2.  Общая характеристика горячего цеха

- 3.  Технологические расчеты

3.1 Разработка производственной программы горячего цеха

3.2 Определение режима работы цеха и численность производ-

ственных работников

3.3 Расчет оборудования

3.4 Расчет площади горячего цеха

### Заключение

Список использованных источников.

Введение.

Массовое питание играет важную роль в жизни общества. Оно наиболее полно удовлетворяют потребности людей в питании. Предприятия питания выполняют такие функции, как производство, реализация и организация потребления кулинарной продукции населением в специально организованных местах. Предприятия питания осуществляют самостоятельную хозяйственную деятельность и в этом отношении не отличаются от других предприятий. Питание населения организуется в основном небольшими частными предприятиями.

Питание, которое предоставляется населению в больницах, санаториях, домах отдыха, детских и других учреждениях, организуется за счет государства.

Питание является необходимой жизненной потребностью большинства рабочих, служащих, учащихся и значительного количества других групп населения страны.

До перестройки общественное питание занимало важное место в народном хозяйстве страны. Но, начиная с 1992 года наступил коренной перелом в отрасли, который привел к закрытию и разорению большинства предприятий общественного питания. Начиная с этого времени, сфера питания начала развиваться заново.

В настоящее время деятельность в сфере массового питания начинает, правда медленно, набирать обороты. Первый всплеск уже прошел: многие рестораны и кафе, открывшиеся в начале перестроечного процесса, в связи с нерентабельностью и неконкурентоспособностью закрылись. Однако постепенно процесс пошел. В настоящий момент Москва, а также некоторые другие крупные города России, переживают настоящий ресторанный бум: стремительно растет число гостиниц, ресторанов, кафе, баров, различных клубов. Индустрия массового питания находится в процессе развития - растет как число заведений, так и качество обслуживания.

С каждым годом массовое питание все больше проникает в быт широких масс населения, способствует решению многих социально-экономических проблем; помогает лучше использовать продовольственные ресурсы страны, своевременно предоставляет населению качественное питание, имеющего решающее значение для сохранения здоровья, роста производительности труда, повышению качества учебы; позволяет более эффективно использовать свободное время, что в наши дни является не мало важным фактором для населения; высвобождает из домашнего хозяйства дополнительную численность рабочих и служащих и др.

Сеть предприятий питания, которой пользуется население, представлена различными типами: столовыми, ресторанами, кафе, закусочными, барами и др. необходимость различных типов определяется: разнохарактерностью спроса населения на различные виды питания ( завтраки, обеды, ужины, промежуточные приемы пищи, бизнес-ланчи); спецификой обслуживания людей и во время коротких обеденных перерывов, и во время отдыха; необходимостью обслуживания взрослого населения и детей, здоровых и нуждающихся в лечебном питании. Спрос на продукцию и услуги массового питания непрерывно изменяется и растет.

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРАБАТЫВАЕМОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ

В данной курсовой работе разрабатывается интернет-кафе. Кафе общего типа на 100 мест с баром. Кафе - это предприятие минимум на 25 мест, которое предоставляет ограниченный ассортимент кулинарной продукции. В кафе приготовляются и реализуются для потребления на месте горячие и холодные напитки, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, блюда и кулинарные изделия несложного приготовления в ограниченном ассортименте, а также реализуются кисломолочные продукты и некоторые покупные товары.

Наименование кафе - «www.welcome.ru», находится в городе Москве, в юго-западном округе. Оно расположено на центральной улице Ясенево в отдельно стоящем здании недалеко от станции метро «Ясенево», в месте интенсивных потоков движения пешеходов, вблизи остановок общественного транспорта Цель работы кафе - организация питания,  досуга, обучения работы с Интернетом и компьютерной грамотности молодежи, а также предоставление доступа в интернет бизнесменам, иностранцам и туристам из близлежащей гостиницы «Узкое» и других гостиничных комплексов. Также кафе  рассчитано на местный контингент жителей, для проведения ими вечернего досуга в данном кафе. Режим работы кафе общего типа установлен с учетом создания наибольших удобств для населения и гостей города: с 10 часов утра, до 22 часа вечера.

Кафе имеет вывеску на входе, оформленные рекламные проспекты, фирменные обложки, меню, приглашения. Архитектурно-художественное решение зала кафе отвечает современным эстетическим требованиям (освещение, цветовое решение, отделка стен, полов, потолков). В зале создана уютная обстановка для отдыха посетителей.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРЯЧЕГО ЦЕХА

Горячий цех проектируется на всех предприятиях питания, где есть залы для обслуживания потребителей. В горячем цехе приготавливают различные блюда и кулинарные изделия для реализации в зале предприятия.

Горячий цех размещен в наземном этаже здания. Освещение производится естественным светом. Цех расположен на одном уровне с залом.

Цех имеет удобную связь с холодным цехом, а также с другими помещениями: раздаточной, моечными, с мясорыбным и овощными цехами, с помещениями для хранения сырья. Горячий цех имеет непосредственную связь с моечной кухонной посуды.

Горячий цех оснащен тепловым, холодильным, механическим и вспомогательным оборудованием. Участок приготовления бульонов оборудуется варочными устройствами различной вместимости; участок приготовления вторых горячих блюд - плитой, жарочным шкафом, сковородой, фритюрницей. В качестве вспомогательного оборудования используются производственные столы различной конструкции, передвижной стеллаж, ванна. Оборудование применяется секционное, отвечающее по модулю функциональным емкостям. Расстановка оборудования - линейно-групповая, позволяющая группировать его по технологическим процессам с размещением в линии. Вспомогательное оборудование устанавливается в самостоятельные линии, располагаемые параллельно линиям теплового оборудования.

Технологические линии имеют как пристенное, так и островное расположение; установлены в одну или две смежные линии, перпендикулярно раздаче.

3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

Технологические расчеты горячего цеха включают разработку его производственной программы (производство готовых блюд и кулинарной продукции различной степени готовности, реализуемых через зал предприятия), расчет численности производственных работников, расчет и подбор теплового, холодильного, вспомогательного оборудования, определение полезной и общей площади цеха.

3.1 Разработка производственной программы горячего цеха кафе

Производственной программой предприятий питания является дневное расчетное меню для реализации блюд в зале данного предприятия. Разработка производственной программы горячего цеха производится исходя из производственной программы дня. Разработка производственной программы кафе осуществляется в следующем порядке: определяются количество потребителей, общее количество блюд по группа в ассортименте, составляют расчетное меню для зала.

Определение количества потребителей.

Количество потребителей может быть определено на основе графика загрузки зала или оборачиваемости мест в течение дня.

При определении количества потребителей по графику загрузки зала основными данными для составления графика являются: режим работы предприятия, продолжительность приема пищи одним потребителем и процент загрузки зала по часам его работы.

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия, определяется по формуле

Nч= Р   X  ,

100

где Nч – количество потребителей, обслуживаемых за 1 ч;

Р – вместимость зала ( количество мест) ;

оборачиваемость  места в зале в течение данного часа ;

Х – загрузка зала в данный час, %.

| N 10-11 = 100 х 1,5 х 15 = 22 , 100 N 11-12 = 100 х 1,5 х 15 = 22 , 100 N 12-13 = 100 х 1,5 х 40 = 60 , 100 N 13-14 = 100 х 1,5 х 50 = 75 , 100 N 14-15 = 100 х 1,5 х 50 = 75 , 100 N 15-16 = 100 х 1,5 х 50 = 75 , 100 | N 16-17 = 100 х 1,5 х 40 = 60 , 100 N 17-18 = 100 х 1,5 х 30 = 45 , 100 N 18-19 = 100 х 0,5 х 50 = 25 , 100 N 19-20 = 100 х 0,5 х 80 = 40 , 100 N 20-21 = 100 х 0,5 х 100 = 50 , 100 N 21-22 = 100 х 0,5 х 60 = 30 . 100 |
| --- | --- |

Общее количество потребителей за день составит:

N д = N ч

N д = 22+22+60+75+75+75+60+45+25+40+50+30=579 чел.

Определение количества потребителей                                                             Таблица

| Часы работы | Оборачиваемость места за час, раз | Средний % загрузки зала | ## Количество питаю- щихся человек, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 | 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 15 15 40 50 50 50 40 30 50 80 100 60 | 22 22 60 75 75 75 60 45 25 40 50 30 |
| Итого за день: |  |  | 579 |

Определение количества блюд.

Общее количество блюд определяется по формуле:

n = N m ,

где n – количество блюд, реализуемых предприятием в течение дня;

N – количество потребителей в течение дня;

m – коэффициент потребления блюд (m = 2,5).

N =579 х 2,5 = 1448

Определение количества отдельных видов блюд,                                   Таблица

выпускаемых кафе, согласно процентному соотношению блюд

| Блюда | Процентное соотношение блюд |  |  | Количество блюд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От общего количества | От данной группы |  |  |
| Холодные блюда | 25 |  |  | 287 |
| Гастрономические продукты |  |  | 40 | 115 |
| Салаты |  |  | 30 | 86 |
| Бутерброды |  |  | 30 | 86 |
| Супы | 5 |  |  | 72 |
| Вторые горячие блюда | 45 |  |  | 651 |
| рыбные |  |  | 10 | 65 |
| мясные |  |  | 40 | 260 |
| овощные, крупяные и мучные |  |  | 45 | 293 |
| яичные и творожные |  |  | 5 | 33 |
| Сладкие блюда и горячие напитки | 25 |  |  | 362 |

Расчет количества покупных товаров                                        Таблица

| Наименование | Единица измерения | Норма потребления одним потребителем | Общее количество на 579 человек, шт., л, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Холодные напитки | л | 0,09 | 52 |
| В том числе: |  |  |  |
| Фруктовая вода |  | 0,02 | 12 |
| Минеральная вода |  | 0,02 | 12 |
| Натуральный сок |  | 0,02 | 12 |
| Напиток собственного производства |  | 0,03 | 17 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | г | 75 | 434 |
| В том числе: |  |  |  |
| ржаной |  | 25 | 14475 |
| пшеничный |  | 50 | 28950 |
| Мучные кондитерские изделия | шт. | 0,85 | 492 |
| Шоколад | кг | 0,03 | 17 |
| Орехи и чипсы | г | 50 | 28950 |
| Фрукты | кг | 0,03 | 17 |
| Папиросы | пачка | 0,1 | 58 |
| Винно-водочные изделия | л | 0,1 | 58 |

Составление расчетного меню.

Расчетное меню представляет собой перечень наименований блюд с указанием выхода готового блюда и количества блюда.

Производственной программой горячего цеха является ассортимент приготовленных блюд и кулинарных изделий и их количество, реализуемое за день.

Производственная программа горячего цеха                                       Таблица

| Номер рецептуры | Наименование блюда, кулинарного полуфабриката, кулинарного изделия |  | Единица измерения | Выход | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Супы |  |  |  |  |  |
| *2 | «Похлебка хакера» |  |  | 185 | 28 |
| *2 | «Супчик сисадмина» |  |  | 185 | 20 |
| № 280 | Бульон из кур прозрачный |  |  | 200 | 25 |
| Вторые горячие блюда |  |  |  |  |  |
| *2 | «Бифнет» |  |  | 225 | 52 |
| *2 | «Говядина, зажаренная с беконом» |  |  | 320/10 | 52 |
| *2 | «Макароны по-интернетовски» |  |  | 100 | 28 |
| *2 | «Изюминка итальянского чата» |  |  | 300 | 28 |
| *2 | «Аськина яичница» |  |  | 150 | 32 |
| *2 | Пицца |  |  |  | 28 |
| № 511 | Рыба по-русски |  |  | 350 | 65 |
| № 720 | Котлеты по-киевски |  |  | 288 | 66 |
| № 1072 | Пельмени с маслом |  |  | 210 | 28 |
| № 1072 | Пельмени со сметаной |  |  | 225 | 49 |
| № 1081 | Блины со сметаной |  |  | 170 | 28 |
| № 1081 | Блины с медом |  |  | 165 | 35 |
| № 1081 | Блины с икрой |  |  | 175 | 35 |
| № 405 | Каша гречневая |  |  | 100/10 | 20 |
| № 747 | Рис отварной |  |  | 100/10 | 20 |
| № 757 | Картофель отварной |  |  | 100/10 | 20 |
| № 761 | Картофель жареный |  |  | 100/10 | 20 |
| № 475 | Картофель, жареный во фритюре |  |  | 100/10 | 20 |
| № 805/19 | Сложный гарнир |  |  | 150/10 | 20 |
| *2 | Кофе «Ирландский» |  |  | 150 | 22 |
| *2 | Кофе «Итальянский» |  |  | 150 | 22 |
| *2 | Кофе «Мексиканский» |  |  | 150 | 22 |
| № 1009 | Чай с сахаром |  |  | 200/10 | 24 |
| № 1010 | Чай с лимоном |  |  | 200/7 | 24 |
| № 1014 | Кофе черный |  |  | 100 | 24 |
| № 1023 | Кофе черный с мороженым (гляссе) |  |  | 150/20 | 20 |
| № 1025 | Какао с молоком |  |  | 200 | 23 |

Режим работы цеха зависит от режима работы зала кафе и сроков реализации выпускаемых блюд и кулинарных изделий. Работа в цехе начинается на 2 часа раньше, чем откроется зал, и заканчивает одновременно с закрытие зала.

Для последующих технологических расчетов составляются таблицы реализации готовых блюд по часам работы залов.

Реализация блюд в зале.

Основой для составления этого расчета являются график загрузки зала и расчетное меню. Количество блюд, реализуемых за каждый час работы предприятия, определяется по формуле

nч = nд*К,

где nч - количество блюд, реализуемых за 1 час работы зала, блюд; nд - количество блюд, реализуемых за весь день (определяется из расчетного меню); К - коэффициент пересчета для данного часа, определяется по формуле

К = Nч/Nд,

где Nч - количество потребителей, обслуживаемых за 1 час; Nд - количество потребителей, обслуживаемых за день.

Эти величины определяются по графику загрузки зала.

Сумма коэффициентов пересчета за все часы работы зала должна быть равна единице, а сумма блюд, реализуемых по часам работы зала, - количеству блюд, выпускаемых за день.

Реализация блюд в зале кафе                                                                                                             Таблица

| Наименование блюд | Количество | Часы реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реализован- | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
|  | ных блюд,шт | коэффициент пересчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,038 | 0,038 | 0,104 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,104 | 0,078 | 0,043 | 0,069 | 0,086 | 0,052 |
|  |  | Количество блюд, реализованных за час ,шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Похлебка хакера» | 28 | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| «Супчик сисадмина» | 20 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Бульон из кур прозрачный | 25 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| «Бифнет» | 52 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| «Говядина, зажаренная с беконом» | 52 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| «Макароны по-интернетовски» | 28 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| «Изюминка итальянского чата» | 28 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| «Аськина яичница» | 32 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Пицца | 28 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Рыба по-русски | 65 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Котлеты по-киевски | 66 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Пельмени с маслом | 28 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Пельмени со сметаной | 49 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Блины со сметаной | 28 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Блины с медом | 35 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Блины с икрой | 35 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Каша гречневая | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Рис отварной | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Картофель отварной | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Картофель жареный | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Картофель, жареный во фритюре | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Сложный гарнир | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |

продолжение табл.

| Салат из макарон с ветчиной | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кофе «Ирландский» | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Кофе «Итальянский» | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Кофе «Мексиканский» | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Чай с сахаром | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Чай с лимоном | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Кофе черный | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Кофе черный с мороженым (гляссе) | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Какао с молоком | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |

3.2. Определение режима работы горячего цеха и численности производственных работников.

Режим работы горячего цеха устанавливается на основании графика работы зала кафе общего типа. Время выхода на работу работников горячего цеха принимается с учетом продолжительности приготовления первой партии блюд к открытию зала предприятия. На данном предприятии горячий цех начинает работать в 6.00 и заканчивает в 21.00.

Численность производственных работников в цехе определяется по нормам времени по формуле

N1 =  (n*K*100)/(3600*T*),

где N1 - численность производственных работников, непосредственно занятых в процессе производства, человек; n - количество изготавливаемых изделий за день, шт., кг, блюд; K - коэффициент трудоемкости; 100 - норма времени (в с), необходимого для приготовления изделия, коэффициент трудоемкости которого равен 1; Т - продолжительность рабочего дня каждого работника, с (Т=8ч);  - коэффициент, учитывающий рост производительности труда (=1,14).

Расчет численности производственных работников                           Таблица

| Наименование блюда | Количество блюд, шт. | Коэффициент тру- доемкости блюда | Количество време- ни на приготовле- ние блюда, с |
| --- | --- | --- | --- |
| «Похлебка хакера» | 28 | 0,9 | 25,2 |
| «Супчик сисадмина» | 20 | 0,9 | 18 |
| Бульон из кур прозрачный | 25 | 1,1 | 27,5 |
| «Бифнет» | 52 | 0,6 | 31,2 |
| «Говядина, зажаренная с беконом» | 52 | 0,8 | 41,6 |
| «Макароны по-интернетовски» | 28 | 0,6 | 16,8 |
| «Изюминка итальянского чата» | 28 | 1,0 | 28 |
| «Аськина яичница» | 32 | 0,7 | 22,4 |
| Пицца | 28 | 0,1 | 2,8 |
| Рыба по-русски | 65 | 1,1 | 71,5 |
| Котлеты по-киевски | 66 | 0,5 | 33 |
| Пельмени с маслом | 28 | 0,2 | 5,6 |
| Пельмени со сметаной | 49 | 0,2 | 9,8 |
| Блины со сметаной | 28 | 1,0 | 28 |
| Блины с медом | 35 | 1,0 | 35 |
| Блины с икрой | 35 | 1,0 | 35 |
| Каша гречневая | 20 | 0,3 | 6 |
| Рис отварной | 20 | 0,3 | 6 |
| Картофель отварной | 20 | 0,4 | 8 |
| Картофель жареный | 20 | 0,7 | 14 |
| Картофель, жареный во фритюре | 20 | 0,7 | 14 |
| Сложный гарнир | 20 | 0,4 | 8 |
| Кофе «Ирландский» | 22 | 0,1 | 2,2 |
| Кофе «Итальянский» | 22 | 0,1 | 2,2 |

продолжение табл.

| Кофе «Мексиканский» | 22 | 0,1 | 2,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Чай с сахаром | 24 | 0,1 | 2,4 |
| Чай с лимоном | 24 | 0,1 | 2,4 |
| Кофе черный | 24 | 0,1 | 2,4 |
| Кофе черный с мороженым (гляссе) | 20 | 0,1 | 2 |
| Какао с молоком | 23 | 0,1 | 2,3 |
| ИТОГО |  |  | 505,5 |

Численность производственных работников по нормам времени равна:

505,5* 100/(3600*8*1.14) = 1,5

Общая численность производственных работников с учетом выходных и праздничных дней, отпусков, дней болезни определяется по формуле

N2 =N1 *K1,

где К1 - коэффициент, учитывающих выходные и праздничные дни. Режим работы предприятия - 7 дней в неделю, а режим рабочего времени производственного работника - 5 дней в неделю с двумя выходными, то К1=1,59. Общая численность производственных работников будет равна

N = 1,5*1,59=2,4 человека.

График 3.1

График выхода на работу производственных работников горячего цеха

N

3.3 Расчет оборудования

Технологический расчет оборудования сводится к выбору типов и определению необходимого количества единиц оборудования для выполнения тех или иных операций, времени его работы и коэффициента использования.

Номенклатура оборудования для горячего цеха предприятия питания определяется на основе ассортимента изготовляемой продукции и видов оборудования, серийно выпускаемого промышленностью на данный период для механизации технологических процессов производства и отдельных технологических операций используется оборудование механическое, подъемно-транспортное, холодильное, тепловое и вспомогательное.

Тепловое оборудование.

Тепловое оборудование предприятий питания представлено различными видами тепловых аппаратов для приготовления пищи, разогрева и поддержания требующейся температуры блюд и кулинарных изделий.

Технологический расчет теплового оборудования может быть произведен:

- по количеству кулинарной продукции, реализуемой в течение дня или определенного промежутка времени (2-3) работы предприятия (расчет объема стационарных варочных котлов);

- по количеству кулинарной продукции, реализуемой в течение максимально загруженного часа работы предприятия (расчет плит, сосисковарок, кофеварок, фритюрниц, сковород и другой аппаратуры, а также мармитов).

Технологический расчет оборудования сводится к подбору аппаратуры соответствующей производительности, площади или вместимости для тех или иных тепловых аппаратов, определению времени работы, коэффициента использования принятой к установке аппаратуры и количества их единиц.

В основу расчета теплового оборудования положены таблицы реализации, которые составляются для всех видов продукции, изготовляемой данным предприятием.

Расчет объема пищеварочных котлов.

Расчет объема котлов производится для выполнения следующих операций: варки бульонов, вторых горячих блюд, гарниров, соусов, сладких блюд, горячих напитков, а также варки продуктов для приготовления холодных блюд.

Объем пищеварочных котлов для варки бульонов определяется по формуле

V = Vпрод + Vв -  Vпром,

где V - номинальный объем котла для варки бульона, дм ; Vпрод - объем, занимаемый продуктами, используемыми для варки, дм ; Vв - объем воды, дм ; Vпром - объем промежутков между продуктами, дм ;

Vпрод = G/,

где G - масса продукта, кг;  - плотность продукта, кг/дм ;

G = ( gр * n)/1000

где gр - норма продукта на одно блюдо, г; n - количество блюд.

#### Для концентрированного бульона

Vв = G * nв,

для бульона нормальной концентрации

Vв = n*V1,

где G - масса продукта для приготовления концентрированного бульона, кг; nв - норма воды на 1 кг основного продукта, дм ; n - количество блюд, приготовляемых на данном бульоне; V1 - норма воды на одну порцию супа с учетом выкипания, V1 = 0,4 дм  при норме супа 0,5 дм .

При расчете объемов котлов для варки бульонов объем воды определяется только для основных продуктов: костей, мяса и т.п. Для овощей расчет не производится из-за их незначительного содержания в общем объеме продуктов.

Расчет объема котлов для варки бульонов                                                      Таблица

| Наименование блюда и | Количес- тво буль- | Норма продукта | Количест- во проду- | Плотность продукта, | Объем, за- нимаемый | Норма во- ды на 1 кг | Объем во- ды на об- | Объем промежу- | Объем котла, дм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| продукта | она, пор- ций | на 1 пор- цию, г | та на зада- нное коли- чество бу- льона,кг | кг/дм | продук- том, дм | основного продукта, дм /кг | щую мас- су проду- кта, дм/кг | тков меж- ду проду- ктами, дм | расчет- ный | принятый |
| Бульон из кур прозрачный (рец. №280) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| курица овощи | 25 25 | 78 8 | 1,95 0,2 | 0,25 0,60 | 7,8 0,3 | 1,15 | 6,5 | 5,85 |  |  |
| курица | 28 | 78 | 2,18 | 0,25 | 7,8 | 1,15 | 7,28 | 5,85 |  |  |
| Итого |  |  | 6,13 |  | 15,9 |  | 13,78 | 5,85 | 23,83 | 40 |
| Бульон костный (рец. № 174.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кости пищевые овощи | 20 20 | 92,5 8,14 | 1,85 0,2 | 0,50 0,6 | 3,7 0,3 | 1,25 | 2,3 | 1,85 | 2,3 |  |
| кости пищевые | 28 | 31 | 0,87 | 0,5 | 1,74 | 1,25 | 1,1 | 0,87 | 0,73 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |

Объем промежутков находится по формуле

Vпром = Vпрод * ,

где  - коэффициент, учитывающий промежутки между продуктами ( = 1 -  ).

Если в результате расчета объема котла для варки бульонов, а также вторых горячих и сладких блюд получен объем, равный объему наплитных котлов или кастрюль, то необходимо учесть коэффициент заполнения котлов или кастрюль, то необходимо учесть коэффициент заполнения котла (К=0,85), то есть полученный при расчете результат разделить на 0,85.

Объем пищеварочных котлов для варки вторых горячих блюд и гарниров рассчитывается по формулам:

для варки набухающих продуктов

V = Vпрод + Vв;

для варки ненабухающих продуктов

V = 1,15 * Vпрод;

для тушения продуктов

V = Vпрод.

Буквенные обозначения в формулах аналогичны обозначениям в формуле расчета объема котлов для варки бульонов.

Количество воды, необходимое для варки набухающих продуктов, принимается по Сборнику рецептур блюд. Количество воды для варки ненабухающих продуктов учитывается с помощью коэффициента 1,15. Отсутствие коэффициента, учитывающего объем жидкости в формуле расчета объема котла для тушения, объясняется тем, что ввиду незначительного количества жидкости, требующейся для этой операции, вся жидкость распределяется в промежутках между продуктом, не занимая дополнительного объема. Расчет объема котлов для варки вторых горячих блюд и гарниров производится в основном на каждые 2 часа реализации. Для рисовой каши, а также варки продуктов для приготовления холодных блюд расчет объема котлов может быть произведен сразу на весь день, для продукции с небольшими сроками реализации - на каждый час.

Объем котлов для варки сладких блюд:

V = Vс.б.*n,

где V- объем котла, дм; Vс.б.- объем одной порции сладкого блюда, дм; n- количество сладких блюд, реализуемых в течение дня.

Для горячих напитков

V = Vг.н.*n,

где V - объем котла, дм; n - количество порций реализуемых за каждый час работы зала; Vг.н. - объем одной порции напитка, дм.

Расчет объема котлов для приготовления вторых блюд и гарниров                                           Таблица

| Наименование блюда, гарнира | Часы реа- лизации блюд |  | Количес- тво блюд, шт. | Масса продукта, кг |  |  |  | Плотнос- ть проду- кта, кг/дм |  | Объем продукта, дм |  | Норма воды на 1 кг про- дукта, дм |  | Объем воды, дм |  | Объем, дм |  |  |  | Марка котла, фу- нкциона- льной ем- кости. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На одну порцию |  | на все порции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расчет- ный |  | приня- тый |  |  |  |  |
| 1 Макароны отварные | 2 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 | 3 4 12 14 9 5 6 |  |  | 4 60 60 60 60 60 60 |  | 5 0,24 0,72 0,84 0,54 0,3 0,36 |  | 6 0,26 |  | 7 0,9 2,8 3,2 2,1 1,15 1,38 |  | 8 6,0 |  | 9 1,44 4,32 5,04 3,24 1,8 2,16 |  | 10 2,34 7,12 8,24 5,34 2,95 3,54 |  | 11 5 10 10 10 5 5 |  | 12 кастрюля котел котел котел кастрюля кастрюля |  |
| Каша рисовая рассыпчатая | 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 | 2 5 6 4 2 3 |  |  | 35,2 |  | 0,07 0,176 0,211 0,141 0,07 0,106 |  | 0,81 |  | 0,09 0,22 0,26 0,17 0,09 0,13 |  | 2,093 |  | 0,15 0,38 0,44 0,3 0,15 0,22 |  | 0,24 0,6 0,7 0,5 0,24 0,35 |  | 1 1 1 1 1 1 |  | кастрюля |  |
| Картофель отварной | 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 | 2 5 6 4 2 3 |  |  | 130,5 |  | 0,261 0,6525 0,783 0,522 0,261 0,3915 |  | 0,65 |  | 0,4 1,00 1,2 0,8 0,4 0,6 |  | - |  | - |  | 0,46 1,15 1,38 0,92 0,46 0,69 |  | 1 2 2 1 1 1 |  | кастрюля |  |
| Каша гречневая | 10-22 | 20 |  |  | 30 |  | 0,6 |  | 0,81 |  | 0,74 |  | 3,0 |  | 1,8 |  | 2,54 |  | 3 |  | кастрюля |  |
| Яйца вареные | 10-22 | 57 |  |  | 90 |  | 5,13 |  | 0,45 |  | 11,4 |  |  |  |  |  | 13,11 |  | 20 |  | котел |  |
| Пельмени | 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 | 3 3 8 10 10 10 8 6 3 5 6 3 |  |  | 185 |  | 0,555 0,555 1,48 1,85 1,85 1,85 1,48 1,11 0,555 0,925 1,11 0,555 |  | 0,8 |  | 0,69 0,69 1,85 2,3 2,3 2,3 1,85 1,39 0,69 1,16 1,39 0,69 |  |  |  |  |  | 0,79 0,79 2,12 2,64 2,64 2,64 2,12 1,6 0,8 1,33 1,6 0,8 |  | 1 1 2 5 5 5 2 2 1 2 2 1 |  | кастрюля |  |

Объем котлов для горячих напитков определяется по формуле

V=Vг.н. *n,

где V - объем котла, дм ; n - количество порций, реализуемых за каждый час работы зала; Vг.н. - объем одной порции напитка, дм .

Расчет котлов для горячих напитков                                            Таблица

| Наименование блюда | Часы реализации | Количество порций, шт. | Масса порции, дм | Объем, дм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчетный | принятый |
| Какао с молоком | 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 | 1 1 2 3 3 3 2 2 1 1 2 1 | 200 | 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

Расчет котлов для приготовления сладких блюд                                                                  Таблица

| Наименование блюда | Количество блюд, реали- | Объем одной порции, дм | Объем, дм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зуемых за день, блюд |  | рассчитанный | принятый |
| Сироп шоколадный | 6 | 25 | 0,15 | 1 |
| Сироп кофейный | 5 | 25 | 0,125 | 1 |
| Сироп плодовый натуральный | 5 | 25 | 0,125 | 1 |
| Сироп ягодный натуральный | 6 | 25 | 0,15 | 1 |

Расчет объема котлов для варки соусов                                                                                Таблица

| Наименование соуса | Часы реализации | Количество порций, | Объем одной порции, | Объем, дм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт. | дм | расчетный | принятый |
| Соус шоколадный | 10-22 | 56 | 40 | 2,24 | 3 |

.

Расчет сковород и фритюрниц.

Расчет и подбор сковород и фритюрниц производится по площади пода чаши или ее вместимости. Основой для расчета является количество изделий, реализуемых при максимальной загрузке зала в кафе.

Площадь чаши пода может быть определена двумя способами.

Для жарки штучных изделий она определяется по формуле

F = n*f / ,

где F - площадь пода чаши, м ; n - количество изделий, обжариваемых за расчетный период, шт.;  f - площадь, занимаемая единицей изделия, м ;  - оборачиваемость площади пода сковороды за расчетный период.

 = T/tц,

где Т - продолжительность расчетного периода, ч; tц - продолжительность цикла тепловой обработки, ч.

К полученной площади пода добавляется 10% на неплотности прилегания изделий. Общая площадь пода будет равна

Fобщ = 1,1* F.

Количество сковород определяется по формуле

n = Fобщ/Fст,

где Fст - площадь пода чаши стандартной сковородки, м .

Расчет количества единиц фритюрниц производится по вместимости чаши, которая для жарки изделий во фритюре определяется по формуле

V = (Vпрод+Vж)/K,

где V - вместимость чаши, дм ; Vпрод - объем обжариваемого продукта, дм ; Vж - объем жира, дм ; К - коэффициент заполнения чаши (К=0,65).

Vж = Gж/,

где Gж - масса жира, кг;  - плотность жира, кг/дм .

количество фритюрниц равно

n = V/Vст,

Где Vст - вместимость чаши стандартной фритюрницы

#### Расчет количества сковород                                                       Таблица

| Наименование изделия | Количество изделий в час, шт. | Площадь едини- цы изделия, м | Время тепло- вой обработки, мин | Оборачиваемость площади пода за час, раз | Расчетная площадь пода, м | Площадь по- да стандарт- ной сковоро- ды, м | Количество сковород |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. «бифнет» 2. “Говядина,зажаренная с беконом” 3. Яичница 4. Блины | 6 12 4 12 | 0,01 0,01 0,015 0,02 | 15 15 5 5 | 4 4 12 12 | 0,0165 0,033 0,0055 0,022 | 0,5 | Фирма METOS Футура 110 ПЕСХ 1100Х730Х900 две зоны отд.регулировка t |

#### Расчет количества фритюрниц                                                   Таблица

| Наименование продукта | Масса про- дукта, кг | Плотность продукта, кг/дм | Объем про- дукта, дм | Масса жира, кг | Плотность жира, кг/дм | Объем жира, дм | Коэффици- ент запол- нение | Расчетный объем чаши, дм | Количество фритюрниц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Картофель | 0,60 | 0,65 | 0,95 | 2,28 | 0,9 | 2,5 | 0,65 | 5,3 | Фирма METOS СР706 Емкость 2Х10л 600х700х875 |
| Котлеты по-киевски | 1,024 | 0,25 | 4,096 | 3,072 | 0,9 | 3,4 | 0,65 | 10,1 |  |

.

Расчет плиты.

При расчете жарочной поверхности плиты следует рассмотреть два случая: расчет жарочной поверхности плиты с конфорками для наплитной посуды; расчет жарочной поверхности плиты с конфорками для непосредственной жарки.

Расчет жарочной поверхности плиты для посуды производится по формуле

F = n*f/,

где F - площадь жарочной поверхности плиты, используемая для приготовления данного блюда, м ; n - количество посуды, необходимой для приготовления данного блюда за расчетный час, шт.; f - площадь, занимаемая единицей наплитной посуды или функциональной емкостью на жарочной поверхности плиты;  - оборачиваемость площади жарочной поверхности плиты, занятой посудой за расчетный час.

Оборачиваемость площади жарочной поверхности плиты зависит от продолжительности тепловой обработки и определяется из следующего соотношения:

 = 60/t,

где t - продолжительность тепловой обработки продукта, мин.

Жарочная поверхность плиты, используемая для приготовления всех видов блюд, определяется как сумма поверхностей, используемых для приготовления отдельных видов блюд:

F = (n*f / ) + (n*f / ) +...+ (n*f / ) = (n*f/).

К полученной жарочной поверхности плиты прибавляют 30% на неплотности прилегания посуды и мелкие неучтенные операции.

Fобщ = 1,3*F.

Расчет плиты                                                                                                                                                  Таблица

| Наименование блюда | Количество блюд в час | Вид напли- тной посу- | Вместимость наплитной посуды |  | Количество посуды | Площадь единицы | Продолжи- тельность | Оборачива- емость, | Полезная жарочная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | максималь- ной загруз- ки плиты, шт. | ды | дм | шт. |  | посуды, м | тепловой обработки, мин. | раз | поверхность плиты, м |
| «Супчик сисадмина» «Похлебка хакера» Бульон из кур прозрачный каша рисовая макароны отварные каша гречневая картофель отварной пельмени какао с молоком | 3 4 3 6 14 6 6 10 6 | кастрюля кастрюля кастрюля кастрюля котел кастрюля кастрюля кастрюля кастрюля | 1 1 1 1 10 1 1 5 2 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06 0,02 0,02 0,06 0,02 | 20 20 20 30 30 30 20 10 15 | 3 3 3 2 2 2 3 6 4 | 0,02 0,03 0,02 0,06 0,42 0,06 0,04 0,1 0,03 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |

С учетом неплотности прилегания посуды площадь жарочной поверхности плиты будет равна

F= 1,1*0,78 = 0,858 м .

Принимаем плиты электрические фирмы METOS :

Футура РП-4/22, четыре конфорки. В подставке жарочный шкаф Шеф-22, 800х800х900

Футура РП-6, шесть конфорок. В подставке плоская полка, 1200х800х900

Расчет жарочных шкафов.

В горячем цехе устанавливается жарочный шкаф для таких технологических процессов, как выпекание, жарка и разогрев охлажденных изделий. В настоящее время промышленность выпускает жарочные шкафы двух типов: с тремя отсеками (ШЖЭ-0,51) и с пятью отсеками (ШЖЭ-0,85), поэтому расчет жарочных шкафов сводится к определению необходимого количества отсеков.

Количество отсеков определяется по формуле

nот. = nф.е/,

где nф.е. - количество функциональных емкостей, находящихся в шкафу за расчетный период, шт.;  - оборачиваемость отсеков за расчетный период, раз.

##### Таблица

Расчет жарочных шкафов

| Наименование блюда | Количество порций в час макси- мальной загрузки, шт | Вместимо- сть функ- циональ- ной емкос- ти, порций | Количес- тво емко- стей, шт | Продол- жительно- сть тепло- вой обра- ботки, мин | Оборачива- емость в час, раз | Количест- во однов- ременно использу- емых от- секов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.«Бифнет» 2. «Говядина, Зажаренная с беконом» 3.«Рыба по-русски» | 6 6 8 | 13 13 13 | 1 1 1 | 7 7 15 | 8 8 4 | 0,125 0,125 0,25 |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,5 |

Принимаем шкаф жарочный электрический Шеф-22 фирмы METOS

Площадь единицы функциональной емкости =  0,27 м.

Количество функциональных емкостей – 2

Комплектуется в подставке плиты, размеры: 800х800х480

Расчет кипятильников, кофеварок.

Расчет необходимой производительности кипятильников и кофеварок производится по расходу кипятка, чая, кофе в час. Часовой расход кипятка определяется по таблице реализации блюд и напитков.

Время работы перечисленных аппаратов определяется по формуле

t = Vр/Vст,

где Vр - расчетная вместимость аппарата, л; Vст - вместимость стандартного аппарата, выпускаемого промышленностью, л/ч.

Расчет кипятильника производим по количеству кипятка, израсходованного в максимальный час реализации чая.

21*200=4,2 л.

Принимаем кипятильник электрический КНЭ-100.

Холодильное оборудование.

Основным холодильным оборудованием производственных цехов являются холодильные шкафы, сборно-разборные камеры и охлаждаемые емкости в секционных столах.

Технологический расчет сводится к определению требуемой вместимости оборудования в соответствии с количеством продукции, одновременно находящейся на хранении. Требуемая вместимость может быть определена по массе продуктов или их объему.

В горячем цехе холодильные шкафы рассчитываются для хранения: жиров для жарки, сметаны, творога, молока, яиц и других продуктов, используемых для приготовления блюд и других видов кулинарной продукции.

В данном предприятии примем холодильный шкаф ШХ - 0,7.

Механическое оборудование.

Механическое оборудование горячего цеха предприятия питания предназначено для проведения различных механических операций: очистка и резка овощей, просеивание муки, измельчения мяса, нарезания хлеба и т.д. В качестве механического оборудования принимаем на данном предприятии привод П-II со сменными механизмами для выполнения различных видов операций.

Расчет вспомогательного оборудования.

Расчет вспомогательного оборудования ведется с целью определения необходимого количества производственных столов в горячем цехе. Расчет количества производственных столов ведется по количеству одновременно работающих в цехе и длине рабочего места на одного работника. Для горячего цеха общая длина производственных столов определяется по формуле

L=N*l,

Где N - количество одновременно работающих в цехе, человек; l - длина рабочего места на одного работника, м (в среднем l = 1,25).

Количество столов будет равно

n = L/Lст,

где Lст - длина принятых стандартных производственных столов, м.

L = 2 * 1,25 = 2,5 м.

Промышленностью выпускаются столы производственные СП-1200, СПМ-1500, СПММ-1550.

Для данного предприятия принимаем 1 стол СП -1200  и 1 стол СПМ-1500

3.4 Расчет площади горячего цеха

Расчет площади горячего цеха производится по площади, занимаемой оборудованием. Площадь помещения определяется по формуле

F=Fпол/у,

где F - общая площадь помещения, м ; Fпол - полезная площадь, то есть площадь, занятая всеми видами оборудования, установленного в данном помещении, м ; у - условный коэффициент использования площади (у = 0,3).

Расчет полезной площади горячего цеха                      Таблица

| Наименование | Тип, марка обо- | Количество | Размеры, мм |  | Полезная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оборудования | рудования |  | длина | ширина | площадь, м |
| 1 Устройство электричес- кое варочное | 2 УЭВ-40 | 3 1 | 4 400 | 5 600 | 6 0,24 |
| Плита электрическая Плита электрическая Сковорода электрическая Фритюрница электрическая Шкаф жарочный электр. Стол производственный Стол производственный Привод | Футура РП-4/22 Футура РП-6 Футура 110 ПЕСХ СР 706 Шеф-22 СП-1200 СПМ-1500 П-II | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 800 1200 1100 600 800 1200 1500 700 | 800 800 700 700 800 800 800 1100 | 0,64 0,96 0,8 0,42 - 0,96 1,2 0,77 |
| Холодильный шкаф Кипятильник Вставка Вставка Стелаж передвижной Ванна моечная Раковина для рук | ШХ-0,7 КНЭ-100 ВМСМ Р-1 | 1 1 1 1 1 1 1 | 800 475 700 400 630 840 600 | 800 380 800 700 500 630 400 | 0,64 0,18 0,56 0,28 0,31 0,53 0,24 |
| Итого |  |  |  |  | 8,65 |

Общая площадь горячего цеха составляет    8,65/0,3 =29,1м = 29 м

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Ершок А.Н., Юрченко А.Ф. «Справочник руководителя ПОП», М. «Экономика», 1981 год.

- Методические указания к выполнению курсового проекта «Горячий цех предприятия общественного питания». Сост. Вуколова М.В., М.: Изд-во Рос. экон. Акад., 1995.

- Никуленкова Т.Т., Маргелов В.Н. «Проектирование предприятий общественного питания»: М. «Экономика» 1987.

- «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для ПОП», М. «Экономика», 1981 год.